UVOD

Prostornim planom opštine Bačka Topola (Službeni list opštine                                Bačka Topola, br.01/10) utvrđeni su osnovni ciljevi i kriterijumi za kanalisanje otpadnih voda naselja i realizaciju kanalizacionog sistema na način da, sa gledišta transporta otpadnih voda navedeni sistem predstavlja zaokruženu, ekonomski opravdanu celinu. 		Realizacija postavljenih ciljeva zaokružuje se izgradnjom odgovarajućeg Postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda (u daljem tekstu : PPOV ). Prostornim planom je za izgradnju PPOV-a propisana izrada urbanističkog plana.

Prema poslednjem popisu stanovništa iz 2002. godine naselje Bačka Topola broji 16171 stanovnika, Bajša 2568 stanovnika dok Zobnatica 309. Sveukupno 19048 stanovnika.

Kako je po važećem kriterijumu Vodoprivredne osnove Srbije propisano da se PPOV gradi za sva naselja koja imaju više od 5000 ES (ekvivalenata stanovnika), nameće se potreba izgradnje predmetnog postrojenja, a samim tim i izrade urbanističkog plana odgovarajuće razrade.

Uzimajući u obzir potrebu da se ( na za to predviđenoj lokaciji ) izgradi PPOV, sve prirodne i stvorene uslove, obaveze preuzete iz planova višeg reda kao i uslove pribavljene od nadležnih organa, institucija i zavoda, pristupljeno je izradi Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola, Bajša i Zobnatica, a u cilju stvaranja uslova za izgradnju PPOV-a, neophodnog za adekvatno funkcionisanje naseljskog kanalizacionog sistema.

Poslovi izrade Plana povereni su JP za građevinsko zemljište i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola, u skladu sa  Odlukom o izradi plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola i Bajša. (Službeni list opštine Bačka Topola br.08/2010).Odlukom o izmenama odluke o izradi Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečiščavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola i Bajša.  (Službeni list opštine Bačka Topola br.09/2011).

U okviru Plana sagledane su konkretne mogućnosti prostora i data rešenja funkcionalne celine i zona, njihova međusobna povezanost, uvođenje nove regulacije i definisanje površina javne namene, utvrđivanje strategije zaštite, uređenja i namenskog koriščenja prostora kao i utvrđivanje uslova za uređenje i izgradnju na posmatranom prostoru.

Plan detaljne regulacije je izrađen na osnovu:

1. Pravni osnov

-Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS 72/09 i 81/09-ispravka i 64/2010-odluka US, i 24/11)

-Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (Sl.glasnik RS br.31/10 i 69/10).

-Opštinska Odluka o izradi plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola i Bajša (Službeni list opštine Bačka Topola br.08/2010).

-Opštinska Odluka o izmeni odluke o izradi plana detaljne regulacije za postrojenje za prečiščavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola i Bajša (Službeni list opštine Bačka Topola br.09/11).

Planski osnov

-Prostorni plan opštine Bačke Topole (Sl.list opštine Bačke Topole 01/10).

Napomena:

Opštinska odluka je doneta pod nazivom „Plan detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola i Bajša“.

Prilikom formulisanja samog naziva plana izostavljen ja naziv naselja Zobnatica, koje naselje se nalazi katastarski na teritoriji katastarske opštine Mali Beograd, međutim pripada Mesnoj zajednici Bačka Topola.

Potrebno je dopuniti opštinsku odluku u smislu dodavanja reči „i Zobnatica“, kako bi odluka glasila: „Odluka o izradi plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola, Bajša i Zobnatica.“

A /  POLAZNE OSNOVE

1.  IZVOD IZ TEKSTUALNOG DELA USVOJENOG KONCEPTA 			     PLANA

Prostor u predloženom obuhvatu Plana ( površina namenjena za izgradnju PPOV-a) planski je opredeljen (prema Prostornom planu opštine Bačka Topola) i namenjen za izgradnju prečistača, a trenutno se koristi u poljoprivredne svrhe.

Do prostora predviđenog za izgradnju PPOV-a postoji izgrađeni pristupni put u produžetku ul.Josipa Merkovića u Bačkoj Topoli do mosta na Krivaji, koja tangira predmetni prostor, izgrađen je put sa tvrdom kolovoznom konstrukcijom u širini od cca 3,0 m, koji u postojećem stanju se zadržava.

Postojeće površine javne namene koje se nalaze u obuhvatu Plana su opštinski putevi (atarski putevi) i koridor reke Krivaje koji predviđeni prostor za PPOV tangira sa severne strane.

Ciljevi uređenja i izgradnje predmetnog prostora su:

- Definisanje načina uređenja i utvrđivanje pravila izgradnje kako bi se za planski opredeljeno zemljište obezbedila realizaciju Programskih elemenata, kroz usklađivanje sa odredbama Prostornog Plana opštine Bačke Topole;

- Definisanje površina javne  namene, u skladu sa Zakonom i propisima;

- Definisanje priključaka na javnu komunalnu infrastrukturu planiranih sadržaja;

- Definisanje  i sprovođenje mera zaštite životne sredine.

Smernice iz Prostornog plana opštine Bačke Topole, predhodni uslovi dobijeni od nadležnih organa i institucija, kao i iskazane potrebe i zahtevi vezani za izgradnju predmetnog postrojenja, usklađeni sa stručnim mišljenjem obrađivača plana uslovili su određenu podelu na prostorne celine unutar granica obuhvata predmetnog prostora.

Tako funkcionalnu celinu kompleksa prečistača otpadnih voda čine sve površine neophodne za adekvatno funkcionisanje PPOV-a:

- Zona prečistača otpadnih voda u kojoj se planira izgradnja budućeg postrojenja,

- Zona pristupnih saobraćajnica, neophodnih za adekvatno saobraćajno i drugo infrastrukturno opremanje i opsluženje PPOV-a,

- Zona kanala koji predstavlja recipijent za prečišćene otpadne vode.

Konceptom predložene površine javne namene u obuhvatu Plana su zona prečistača otpadnih voda, zona pristupnih saobraćajnica, i zona kanala.

U granicama obuhvata Plana javne zelene površine će biti formirane u okviru koridora saobraćajnica u vidu linijskog zelenila i u okviru kompleksa PPOV-a.

Sva potrebna infrastruktura na planskom prostoru biće rekonstruisana, odnosno izgrađenja, u skladu sa pravilnicima i tehničkim normativima.

Prostor obuhvaćen Planom nalazi se  južno od  naselja Bačka Topola, van građevinskog reona utvrđenog Prostornim planom opštine Bačka Topola i obuhvata prostor omeđen poljskim putevima, poljoprivrednom zemljištem i vodotokom Krivaja. Položaj prostora u okruženju je prikazan na slici br.1.

PREDMETNI PROSTOR

Slika br.1

-Elektroenergetska mreža u okviru obuhvata plana nije izgrađena.

-Vodovodna mreža u okviru obuhvata plana nije izgrađena.

-Saobraćajna infrastruktura

U okviru obuhvata plana postoje atarski putevi.

U produžetku ul. Josipa Merkovića u Bačkoj Topoli do mosta na Krivaji, koja dotiče ovaj kompleks, izgrađen je put sa tvrdom kolovoznom konstrukcijom u širini od cca 3,0 metara, koji se u celosti zadržava.

Prikaz postojeće saobraćajnice je prikazan na slici br.2.

REKA KRIVAJA

PLANIRANI PPOV

NASELJE BAČKA TOPOLA

Slika br.2

Hidrološke karakteristike

Opština Bačka Topola , kao čitava severna Bačka je izrazito kopnenog karaktera, siromašna vodom. Utvrđeno je da hidrogeološki kolektori mogu da zadovolje sadašnje potrebe navodnjavanja i zalivanja.

Područje Severne Bačke oskudno je vodenim tokovima. Tu su vodotoci: Plazović Mostonga, Krivaja, Kereš, Čik. Za naše podrške je značajna Krivaja. Ona izvire na Telečkoj visoravni blizu Tavankuta. Ona ima pritoke, i uliva se kod Turije u kanal Bezdan-Bečej.

Kod Bačke Topole njoj se pridružuje Široki do, Veliki do, Duboki do. U svom gornjem toku Krivaja ima dosta velik pad. Idući prema ušću njen pad je sve manji. Reka ima dolinu široku od 500-800 m. Njene strane su dosta strme. Dolina vodotoka Krivaje je prirodni hidrološki i ekološki koridor između unutrašnjosti lesnog platoa i doline Tise.

Svoje korito Krivaja je usekla u lesu. Prilikom svog usecanja ona je stvorila jednu fluvijalnu terasu od 3.0 m. Krivaja ima vodu preko čitave godine. Ona vodu dobija od izdani koja leži na dodiru peska i lesa, a i od atmosferskog taloga. Zbog toga se vodostaj Krivaje koleba.

Za ovaj predeo su značajne i podzemne vode. One se javljaju kao termomineralne, arterske i slobodno izdanske.

Na području Bačke Topole prilikom bušenja pronađena je termalna voda sa temperaturom od oko 40° C u čijem sastavu ima dosta sumpora.

Na području Bačke Topole javljaju se podzemne vode na dubini većoj od 3,0 m i variraju se do 10,5 m. Nivo podzemnih voda zavisi od konfiguracije terena.

Na većoj dubini podzemne vode se javljaju na lesnoj zaravni, a pliće su u aluvijalnim ravnima. Oscilacija nivoa podzemnih voda su blage i ujednačene. Razlika između maksimuma i minimuma podzemnih voda je oko 1,5 m.

Regulisanjem Krivaje smanjile su se oblasti pod močvarama i barama, a u novije vreme se javlja izražena potreba za navodnjavanjem velikih površina veoma plodnog zemljišta, usled karaktera i osobine klime na ovom području.

Vetar

Pravci dominantnih vetrova su severozapadni i jugoistočni. Najveća srednja brzina na području Bačke Topole i šire okoline je u martu i aprilu 2,9 m/s, a najmanja u septembru i oktobru 0,2 m/s. U odnosu na sezonsku raspodelu, proleće se karakteriše sa najvećom srednjom vrednošću od 2,7 m/s, a leto sa najmanjom od 2,1 m/s, dok je u vegetacionom periodu srednja brzina 2,3 m/s. Najveću srednju godišnju brzinu ima najčešći severozapadni, kao i jugoistočni vetar sa brzinom od 5,6 m/s, a najmanja istočni sa 0,8 m/s.

Mikroklimatske karakteristike posmatranog terena su najviše određene dobrom osunčanošću prostora i izloženošću dominantnim vetrovima.

U pogledu namene prostora može se konstatovati da je obuhvaćeno područje obrađeno zemljište, a delom priobalni pojas potoka Krivaja. Obuhvaćeno područje  Prostornim planom opštine Bačke Topole (Sl.list opštine Bačke Topole br.01/10) je svrstano u poljoprivredno zemljište (njiva i livada) i zona ekološkog koridora.

Postojeće površine javne namene su za izgradnju mreže komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura je izgrađena u malom obimu.

Predviđena namena Planom obuhvaćenog prostora definisana je Prostornim planom opštine Bačke Topole (Sl.list opštine Bačke Topole 01/10).

Predmetni plan propisuje obavezu izgradnje postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda za naselja Bačke Topole i Bajše kao i Zobnatice, i to na lokaciji van granica građevinskog reona Bačke Topole i uz vodotok Krivaje.

Cilj donošenja Plana detaljne regulacije je da se formira građevinska parcela za  izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a radi zaokruženja aktivnosti na realizaciji sistema kanalisanja otpadnih voda, a koje aktivnosti se odnose na izgradnju kanalizacione mreže i na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ovaj Plan će biti planski osnov za preparcelaciju parc.br. 3261 i 3262 K.O. Bačka Topola.

Granica prostora obuhvaćenog planom su: istočna granica katastarske parcele broj 3261  u celoj dužini, deo južne granice katastarske parcele broj 4949  i to od istočne granice katastarske parcele  broj 3261 do katastarske parcele 4950 (put), deo zapadne granice  katastarske parcele broj 4950 (put)  i to od katastarske parcele broj 4949 do katastarske parcele broj 4954, deo severozapadne granice katastarske parcele broj 4954 (put) i to od zapadne granice katastarske parcele broj 4950 do katastarske parcele broj 4716, deo severne granice katastarske parcele broj 4716 (reka Krivaja) i to od katastarske parcele broj 4954 do istočne granice katastarske parcele broj 3261. Sve parcele su u K.O. Bačka Topola.

Planom obuhvaćen prostor je veličine 02-58-21 ha.

Granica obuhvata Plana definisana je sledećim koordinatama:

| Tačka | Koordinata X | Koordinata Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 393416.0300 | 73041.8300 |
| 2 | 393431.1000 | 73026.2200 |
| 3 | 393474.6800 | 73004.5200 |
| 4 | 393495.7703 | 72994.0167 |
| 5 | 393496.8500 | 72968.2300 |
| 6 | 393504.7300 | 72863.3100 |
| 7 | 393511.2500 | 72776.4400 |
| 8 | 393511.6957 | 72772.4705 |
| 9 | 393414.0000 | 72761.5000 |
| 10 | 393408.0700 | 72760.4000 |
| 11 | 393391.3300 | 72982.6900 |
| 12 | 393386.4640 | 72986.3483 |
| 13 | 393409.2900 | 73016.7100 |
| 14 | 393412.1600 | 73019.4900 |

Granicom Plana obuhvaćene su parcele: 3262 , 3261 u celosti, i delovi parc.br  4949(put), 4950(put), 4947(put), 4954 (put), 4716(reka Krivaja). Sve parcele su u K.O Bačka Topola.

B /  PLANSKI DEO

- GRANICA OBUHVATA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH   	PARCELA

  - GRANICA OBUHVATA PLAN

Granica prostora obuhvaćenog ovim Konceptom definisane su: istočna granica katastarske parcele broj 3261  u celoj dužini, deo južne granice katastarske parcele broj 4949  i to od istočne granice katastarske parcele  broj 3261 do katastarske parcele 4950 (put), deo zapadne granice  katastarske parcele broj 4950 (put) i to od katastarske parcele broj 4949 do katastarske parcele broj 4954, deo severozapadne granice katastarske parcele broj 4954 (put) i to od zapadne granice katastarske parcele broj 4950 do katastarske parcele broj 4716, deo severne granice katastarske parcele broj 4716 (reka Krivaja) i to od katastarske parcele broj 4954 do istočne granice katastarske parcele broj 3261. Sve parcele su u K.O. Bačka Topola.

Planom obuhvaćen prostor je površine 02-58-21 ha.

  - POPIS KATASTARSKIH PARCELA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA VAN  	GRANICA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Planirano građevinsko zemljište čine parcele: 
parcele br. 3262 i 3261 u celosti , i delovi parc.br  4949(put) , 4950(put) , 4947(put) , 4954 (put) , 4716(reka Krivaja). Sve parcele su u K.O Bačka Topola.

  - NUMERIČKI POKAZATELJI

| Namena zemljišta po zonama | Površina ha a m2 |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Građevinsko zemljište van granica gradskog građevinskog zemljišta | 02 | 58 | 43 |  |
| Zona prečistača | 02 | 16 | 57 | 83,80 |
| Zona saobraćajnica | 00 | 23 | 80 | 9,21 |
| Zona kanala | 00 | 18 | 06 | 6,99 |
| Ukupna površina u obuhvatu plana | 02 | 58 | 43 | 100 % |

- PRAVILA UREĐENJA

  - KONCEPCIJA UREĐENJA I PODELA PROSTORA NA POSEBNE CELINE  I ZONE

2.1.1.	Koncepcija uređenja prostora

Koncepcija uređenja i organizacije prostora u predloženom obuhvatu Plana je zasnovana na:

􀀀 smernicama Prostornog plana opštine Bačka Topola,

􀀀 prethodnim uslovima dobijenim od nadležnih organa i institucija,

􀀀 kao i iskazanim potrebama i zahtevima vezanim za izgradnju predmetnog postrojenja, usklađenim sa stručnim mišljenjem obrađivača Plana i projekta postrojenja.
􀀀 idejno i tehnološko rešenje postrojenja.

Lokacija za izgradnju prečistača otpadnih voda je određena iz razloga:

􀀀 Lokacija ima povoljne topografske uslove u odnosu na naselje - omogućava odvođenje i transport otpadnih voda pod povoljnim tehničkim uslovima, u većem delu naselja sistemom gravitacije, bez dubokog ukopavanja;

􀀀 Nalazi se na takvom pravcu dominantnih vetrova (jugozapadno od naselja), gde su moguće pojave izvesnog aerozagađenja od strane postrojenja u odnosu na naselje – minimalne;

􀀀 Lokacija je u blizini naselja, što je povoljno, jer ne zahteva izgradnju nepotrebno dugačkih glavnih kolektora, saobraćajnica i dr. infrastrukture;

􀀀 Lokacija je neizgrađena i ne zahteva rušenje postojećih objekata.

Zadovoljenje ovako postavljenih osnovnih principa uslovilo je određenu podelu na prostorne i funkcionalne celine unutar granica obuhvata predmetnog prostora.

Ciljevi uređenja i izgradnje predmetnog prostora su:

􀀀 definisanje načina uređenja i utvrđivanje pravila izgradnje za realizaciju Programskih elemenata, kroz usklađivanje sa odredbama Prostornog plana opštine Bačka Topola,

􀀀 definisanje površina javne namene, u skladu sa Zakonom i propisima,

􀀀 definisanje priključaka na javnu komunalnu infrastrukturu planiranih sadržaja,

􀀀 definisanje i sprovođenje mera zaštite životne sredine.

Ukupna dužina planirane kanalizacione mreže naselja Bačke Topole  je cca 70000 m. Od toga je 15000 m postojeća mreža urađena. Naselje Bajša nema izgrađenog kanalizacionog sistema niti naselje Zobnatica. Otpadne vode naseljenih mesta gde nema izgrađenog sistema  direktno se upuštaju u vodotokove (kanale) bez prethodnog prečišćavanja, ili se upuštaju u podzemne slojeve putem nepropisno izvedenih septičkih jama i upijajućih bunara.

Osnovne koncepcijske postavke prostorne organizacije PPOV-a diktirali su sledeći programski elementi:

􀀀 omogućiti nesmetani razvoj delatnosti PPOV-a primeren prirodnim uslovima terena,

􀀀 eliminisati negativne uticaje na prirodne resurse i životnu sredinu,

􀀀 zadovoljiti tehnološke zahteve i postavke, te svesti interni transport na minimum,
􀀀 omogućiti zadovoljavajući nivo komunalne opremljenosti i standarda.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja ima namenu tretmana potrebljenih voda od stanovništva (uključujući ustanove, malu privredu  i sl.) i industrije.

U naselju Bačka Topola postoji industrijska zona južno od naselja, tzv. Južna industrijska zona sa namenom prehrambena industrija, koja produkuje značajnu količinu otpadnih voda. Sve tri kompleksa prehrambene industrije produkuju značajne količine visoko organski opterećene otpadne vode koje preko taložnika puštaju u Krivaju.

Broj stanovnika sva naselja blago stagnira i iznosi oko 21000 stanovnika tokom poslednjih decenija. Ukupno opterećenjem pomenute industrije se može uzeti približno vrednost  do 44000 ES.

Na osnovu napred navedenog, proizilazi ukupno organsko opterećenje PPOV-a  do 44000 ES.

Zahtevani kvalitet efluenta PPOV-a je:

| Parametar | Jedinica mere | Koncentracija |
| --- | --- | --- |
| BPK 5 | mgO2/l | 20 |
| HPK 5 | mgO2/l | 125 |
| Suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Ukupan azot N | mg/l | 15 |
| Ukupan fosfor | mg/l | 2 |

Recipijent prečišćenih otpadhih voda je vodotok Krivaja, kod lokacije planiranog PPOV-a na stacionaži 67+530 km. Propisani kvalitet vode odgovara karakteristikama za II klasu vodotoka.

Koncept organizacije prostora u predloženom obuhvatu Plana je zasnovan na:

􀀀 smernicama Prostornog plana opštine Bačka Topola,

􀀀 prethodnim uslovima dobijenim od nadležnih organa i institucija,

􀀀 kao i iskazanim potrebama i zahtevima vezanim za izgradnju predmetnog postrojenja, usklađenim sa stručnim mišljenjem obrađivača Plana.

Zadovoljenje ovako postavljenih osnovnih principa uslovilo je određenu podelu na prostorne i funkcionalne celine unutar granica obuhvata predmetnog prostora.

    - Podela prostora na posebne celine i zone

Funkcionalnu celinu kompleksa prečistača otpadnih voda čine sve površine neophodne za adekvatno funkcionisanje PPOV-a:

􀀀 Zona prečistača otpadnih voda u kojoj se planira izgradnja predmetnog postrojenja,

􀀀 Zona koridora pristupnih saobraćajnica i komunalne infrastrukture, neophodne za adekvatno saobraćajno i infrastrukturno opremanje i opsluženje PPOV-a, i

􀀀 Zona kanala koji predstavlja recipijent za prečišćene otpadne vode.

2.1.2.1   Zona prečistača otpadnih voda

U ovoj zoni planirana je izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda obuhvata zajedničko prečišćavanje otpadnih voda stanovništva i industrije.

Postupak prečišćavanja otpadnih voda može biti konvencionalni postupak sa istovremenom stabilizacijom mulja i dehidracijom mulja ili neki od savremenijih postupaka SBR-a, biološkog postupka prerade otpadnih voda šaržnog tipa sa tačno izdvojenim postupcima punjenja, aeracije, taloženja, ispuštanja prečišćene vode i evakuacije viška mulja.

U slučaju konvencionalnog postupka moguća je izgradnja sledećih objekata sa približnim dimenzijama (koje će se utvrditi u postupku izrade tehnološke šeme tretmana otpadne vode):

􀀀 aerisani peskolov - hvatač masti,

􀀀 denitrifikacioni bazen,

􀀀 aeracioni bazen,

􀀀 naknadni taložnik,

􀀀 crpna stanica za recirkulaciju mulja,

􀀀 crpna stanica viška mulja, zgušnjivač,

􀀀 komandna zgrada ,

􀀀 pogonska zgrada ,

􀀀 unutrašnje saobraćajnice,

􀀀 trafo stanica instalisane snage oko 400 kW, za koje je potrebna MBTS.

Za slučaj postupka prečišćavanja SBR bazenima predviđa se izgradnja više pravougaonih bazena, međusobno povezanih, koji omogućavaju postupak prerade otpadne vode.

Objekti za tretman otpadne vode su delom ukopani a delom iznad površine terena, uglavnom otvoreni. Izvode se od betona odgovarajuće marke i kvaliteta.

Kompleks PPOV-a će biti snabdeven svim vrstama potrebnih instalacija (vodovod, elektro i tel. instalacije, interna kanalizacija fekalnih, atmosferskih i tehnoloških voda) i to u skladu sa potrebama PPOV-a i uslovima nadležnih preduzeća.

2.1.2.2   Zona koridora saobraćajnica

U koridoru saobraćajnica planira se izgradnja potrebne komunalne infrastrukture neophodne za funkcionisanje planiranog postrojenja.

2.1.2.3   Zona kanala

Zonu kanala čini koridor reke Krivaja, hidrosistema DTD u svojoj postojećoj regulaciji, u koji će se ispuštati otpadne vode nakon tretmana na PPOV-u. Na području obuhvata Plana potrebno je postojeći melioracioni kanal redovno održavati u granicama projektovanih elemenata, uz uvažavanje ograničenja datih u vodoprivrednim uslovima nadležnog vodoprivrednog preduzeća

2.2.        NAMENA ZEMLJIŠTA

2.2.1.     Površine javne namene

U prostoru obuhvata plana sve površine su predviđene za javne namene i to:

􀀀 zona prečistača otpadnih voda,

􀀀 zona koridora saobraćajnica, i

􀀀 zona kanala.

2.3         PRAVILA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

Planom je predviđena preparcelacija parc. broj 3262 i 3261 tj. spajanje predmetnih parcela i formiranje jedne katastarske i građevinske parcele za izgradnju kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

2.4         REGULACIONE LINIJE I GRAĐEVINSKE LINIJE SA ELEMENTIMA ZA

OBELEŽAVANJE NA GEODETSKOJ PODLOZI

2.4.1      Plan regulacije

Postojeća regulacija se zadržava u celosti.

2.4.2.	  Građevinske linije

Građevinske linije buduće izgradnje su određene na osnovu Prostornog plana opštine odn. na osnovu uslova dobijenih od nadležnog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode:

- od koridora reke Krivaje 30,00 m od regulacione linije koridora Krivaje;

- pored saobraćajnica na 4,00 m od regulacione linije saobraćajnica;

- pored zajedničke međe sa susednom parcelom na 5,00 m od međe.

2.4.3.      Plan nivelacije

Nivelacija unutar kompleksa PPOV-a biće razrađen projektnom dokumentacijom.

Polazna i fiksna tačka za određivanje visinskih kota je visinska kota postojećeg mosta na Krivaji.

2.5.        TRASE, KORIDORI I KAPACITETI ZA SAOBRAĆAJNU,  ENERGETSKU,

KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU

2.5.1      SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izabrana lokacija Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a) proizilazi iz Prostornog plana opštine Bačke Topole.

Investitor je u sklopu pripreme lokacije postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda već preuzeo mere za obezbeđenje spoljašnje saobraćajne infrastrukture. Na ovaj način je obezbeđen put širine 3,0 m sa tvrdom kolovoznom konstrukcijom u vidu javnog nekategorisanog puta na parceli br.4839 K.O Bačka Topola od naselja B.Topola do mosta na Krivaji.

Sadržaji planiranog kompleksa PPOV-a će se priključiti na postojeće saobraćajnice sa priključkom na postojeći put opisan u prethodnoj stavci.

Saobraćaj unutar kompleksa će biti rešen posebno Glavnim projektom.

2.5.2      VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

Hidrotehničke instalacije koje se planiraju u okviru kompleksa PPOV-a su:

􀀀 vodovodna mreža,

􀀀 atmosferska kanalizacija,

􀀀 fekalna kanalizacija,

􀀀 uređaji za prečišćavanje.

Vodovodna mreža

Vodovodnom mrežom potrebno je obezbediti snabdevanje svih objekata i korisnika prostora potrebnim količinama kvalitetne vode za piće. Planirana je izgradnja vodovodnog priključka na postojeću gradsku vodovodnu mrežu u ul. Ivana Meštrovića u Bačkoj Topoli sa dovodnim vodom u koridoru saobraćajnice na parc. broj 4839 (put). Sve radove na vodovodnoj mreži potrebno je izvesti prema prethodno pribavljenim uslovima i saglasnostima nadležnog preduzeća.

Atmosferska kanalizacija

Atmosferskom kanalizacijom treba omogućiti odvođenje atmosferskih voda sa površina kompleksa PPOV-a do recipijenta. Predviđa se predtaloženje i čišćenje nanosa pre izlivanja po potrebi.

Fekalna kanalizacija

Postrojenje za prečiščavanje otpadnih voda je predviđeno za potrebe naselja Bačke Topole, Bajše i Zobnatice.

Dovod otpadnih voda odnosno priključka glavnih kolektora na PPOV za prijem otpadnih voda iz pravca naselje Bajša priključuje se preko parcele br.4954 K.O. Bačka Topola, iz pravca naselja Bačke Topole (sa Zobnaticom) priključuje se preko parcele br.4947.

Novoplanirane trase kanalizacije postaviće se u koridoru nekategorisanih puteva. Kanalizaciona mreža samih naselja i glavnih dovodnih kolektora (postojećih i planiranih) do prečistača nije predmet ovog plana.

U okviru kompleksa PPOV-a potrebno je izgraditi mrežu fekalne kanalizacije i to:

- kanalizacionu mrežu za funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje - od priključaka glavnih kolektora do objekata postrojenja;

- kanalizacionu mrežu za odvod prečišćene vode od postrojenja prečistača do recipijenta – reke Krivaje;

- kanalizacionu mrežu za odvod-tretman otpadnih voda od objekata za sanitarne potrebe kompleksa.

    - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Za snabdevanje kompleksa električnom energijom predviđena je izgradnja trafo stanice tipa MBTS u krugu kompleksa. Dovod električne energije je planiran VN vodom po uslovima Elektrodistribucije, koji vod nije predmet ovog Plana.

    - TELEKOMUNIKACIONA  INFRASTRUKTURA

Radi obezbeđenja potrebnog telekomunikacionog kapaciteta potrebno je izgraditi novi kablovski vod od postojećeg izvodnog ormara koji se nalazi na uglu ulica Ivana Gorana Kovačića i Kodalj Zoltana u Bačkoj Topoli, preko parcele br.4839 K.O Bačka Topola, do planiranog objekta prečistača (ispred objekta). Predvideti novo reviziono kablovsko okno (NRKO), prema uslovima nadležnog distributera. Dovodna instalacija nije predmet ovog Plana.

2.5.5      ZELENE POVRŠINE

U okviru koridora saobraćajnica potrebno je formirati linijsko zelenilo (obostrane ili jednostrane drvorede lišćara, zavisno od prostornih mogućnosti).

U okviru kompleksa PPOV-a  je potrebno formirati zaštitno zelenilo od autohtonih vrsta. Obodom kompleksa formirati zeleni pojas, koji će imati sanitarno-higijensku funkciju u razdvajanju sadržaja u okviru kompleksa prečistača od okolnog poljoprivrednog zemljišta.

Zelene površine kompleksa treba da ispunjavaju pre svega, sanitarno higijensku funkciju (zaštitu od vetra, zaštitu zemljišta, zaštitu vazduha), ali i da vizuelno izoluju kompleks od okolnih sadržaja.

Potrebno je voditi računa o ograničenjima pri sadnji visokog zelenila u zaštitnim infrastrukturnim koridorima, kao i o zabrani sadnje uz reke zbog njegovog održavanja.

Priobalni pojas vodotoka Krivaje urediti i ozelenjavati (kao i način postavljanja ograde) po uslovima dobijenih od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

2.6         MERE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI  IZGRADNJE

Neophodno je raditi na razvoju i korišćenju novih i obnovljivih oblika energije, i na podsticanju primene energetski efikasnih rešenja i tehnologija radi smanjenja tekućih troškova.

Energetska efikasnost izgradnje na predmetnom prostoru postiže se:

􀀀 podizanjem linijskog i zaštitnog zelenila (smanjuje se zagrevanje tla i stvara se ambijent sličan prirodnom);

􀀀 sopstvenom proizvodnjom energije po mogućnosti i drugim faktorima;

􀀀 izgradnjom objekata za proizvodnju energije na bazi alternativnih i obnovljivih izvora energije (korišćenjem lokalnih obnovljivih izvora energije) i izgradnjom daljinskih ili centralizovanih sistema grejanja i hlađenja.

Energetska efikasnost izgradnje objekata (komandna zgrada, pogonska zgrada, i sl.) obuhvata sledeće mere:

􀀀 realizaciju pasivnih solarnih mera, kao što su: maksimalno korišćenje sunčeve energije za zagrevanje objekta (orijentacija objekta prema južnoj, odnosno istočnoj strani sveta), zaštita od sunca, prirodna ventilacija i sl;

􀀀 primenu adekvatnog omotača objekta (toplotna izolacija zidova, krovova i podnih površina); primena prozora sa adekvatnim karakteristikama (vazdušna zaptivnost, nepropustljivost i druge mere);

􀀀 primenu adekvatnog sistema grejanja i pripreme sanitarne tople vode (primena savremenih kotlova i gorionika, regulacija temperature, ugradnja termostatskih ventila, delitelja i merača toplote i druge mere;

􀀀 stvaranje unutrašnje klime, koja utiče na energetske potrebe, tj. sistem za klimatizaciju, (kombinacija svih komponenti potrebnih za obradu vazduha, u kojoj se temperatura reguliše ili se može sniziti, mogućno u kombinaciji sa regulacijom protoka vazduha, vlažnosti i čistoće vazduha);

􀀀 primenu adekvatnog unutrašnjeg osvetljenja (primena savremenih sijalica i svetiljki radi obezbeđenja potrebnog kvaliteta osvetljenosti).

Imajući u vidu kompleksnost i osnovnu funkciju PPOV-a, mere za dalje poboljšavanje energetskih karakteristika objekta ne smeju da budu u suprotnosti sa drugim suštinskim zahtevima samog postrojenja, kao što su pristupačnost, racionalnost i nameravano korišćenje objekata.

2.7         EVIDENTIRANI I ZAŠTIĆENI DELOVI PRIRODE I NEPOKRETNA

KULTURNA DOBRA

2.7.1      ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA

Radi zaštite reka kao ekološkog koridora od lokalnog a i šireg značaja, koji je i stanište zaštićenih divljih vrsta, potrebno je očuvati prirodnu fizionomiju obale. Na osnovu Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (''Službeni glasnik RS'', br. 5/10), među merama zaštite i očuvanja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, na prvom mestu je zaštita staništa i njihova sanacija i revitalizacija.

Zaštititi ukupan biodiverzitet područja, sadnjom zaštitnog zelenila oko prečistača, pri čemu ne treba koristiti invazivne vrste.

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 36/09) ukazano je na potrebu očuvanja biodiverziteta prirodnih i kulturnih predela, što je uslovljeno zadovoljavajućim kvalitetom sredine u širem okruženju prirodnih staništa.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10 i 91/10), biljni i životinjski svet su prirodne vrednosti koje se koriste pod uslovima i na način kojima se obezbeđuje očuvanje vrednosti geodiverziteta, biodiverziteta i predela.

U skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, (''Službeni list SRJ'' Međunarodni ugovori, br. 11/2001), potrebno je sprečavati širenje ili po potrebi preduzimati mere za uništavanje invazivnih vrsta. Njihovo spontano širenje ne samo da ugrožava prirodnu vegetaciju nego i znatno povećava troškove održavanja zelenih površina. U skladu sa ovom Konvencijom, potrebno je regulisati ili upravljati biološkim resursima važnim za očuvanje biološke raznovrsnosti u okviru ili van zaštićenih područja, a u cilju njihovog očuvanja i održivog korišćenja.

Na osnovu Zakona o potvrđivanju Konvencije o očuvanju Evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (''Službeni glasnik RS'' Međunarodni ugovori, br. 12/2007), potrebno je očuvati divlju floru i faunu.

Prilikom izvođenja radova, obaveza izvođača je da, ukoliko pronađe geološka ili paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali) koja bi mogla da predstavljaju prirodnu vrednost, to prijavi nadležnom Ministarstvu u roku od osam dana od dana pronalaska i preduzme mere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

2.7.2      ZAŠTIĆENA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

S obzirom da Međuopštinski  zavod za zaštitu spomenika kulture iz Subotice nije dostavio prethodne uslove za izradu predmetnog Plana, korišćeni su podaci dobijeni za izradu Prostornog plana opštine Bačka Topola.

Prilikom izrade Prostornog plana opštine, Međuopštinski  zavod za zaštitu spomenika kulture nije raspolagao podacima i dokumentacijom za predmetni prostor, te nisu bili u mogućnosti da dostave tražene informacije.

Shodno navedenom, ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete izvođač radova je u obavezi da odmah, bez odlaganja, prekine radove i o tome obavesti Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, kao i da preduzme mere da se nalaz ne ošteti.

Investitor je u obavezi da obustavi radove ukoliko naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete od izuzetnog značaja, radi istraživanja lokacije.

2.8         OPŠTI I POSEBNI USLOVI I MERE ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA 	 	  LJUDI, ZAŠTITE  OD POŽARA, ELEMENTARNIH NEPOGODA, 	  	  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH   NESREĆA I RATNIH DEJSTAVA

Mere zaštite od požara obuhvataju urbanističke i građevinsko-tehničke mere zaštite. Urbanističke mere zaštite se odnose na laniranje prostora kroz urbanističke pokazatelje (namena površina, indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti) i pravila građenja (regulacione linije, građevinske linije, visina objekata, visinske kote objekata, udaljenost objekata od susednih objekata, širina saobraćajnica, parkirališta i dr.). Građevinsko-tehničke mere zaštite se odnose na striktnu primenu propisa o izgradnji objekata.

Na predmetnom prostoru moguća je pojava zemljotresa intenziteta 7 MCS za povratni period od 100 i od 200 godina. Mere zaštite podrazumevaju strogu primenu građevinsko tehničkih propisa za građenje objekata na seizmičkom području pri projektovanju i izgradnji objekata.

Korišćenje i uređenje prostora od interesa za odbranu zemlje (zaštita ljudi i materijalnih dobara) sprovodiće se na osnovu uslova i zahteva koje postavlja Ministarstvo odbrane. Prilikom izrade projektne dokumentacije za objekte planirane na ovom prostoru, moraju se tražiti uslovi od nadležnog organa u opštini.

- PRAVILA GRAĐENJA

U cilju obezbeđivanja realizacije planskih ciljeva potrebno je odrediti urbanističke kriterijume i uslove za izgradnju svih planiranih sadržaja. Tom prilikom poštovati sledeće odredbe:

􀀀 Konstrukciju objekata prilagoditi oscilacijama izazvanim zemljotresom jačine 7 MCS;

􀀀 Pri projektovanju i građenju obavezno je pridržavati se Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/09);

􀀀 Sprovoditi mere zaštite prirodnih i radom stvorenih vrednosti životne sredine u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09).

3.1         PRAVILA GRAĐENJA ZA IZGRADNJU PPOV-A

Planirani objekti su maks. spratnosti P+1 (prizemlje+jedna etaža), eventualno i više, ako to zahteva tehnološki proces prečišćavanja otpadnih voda.

Maksimalni indeks zauzetosti je 60 %.

Objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći ili objekti u nizu (u okviru kompleksa PPOV-a). Izgradnja objekata u nizu u okviru kompleksa (međusobna udaljenost objekata je 0,0 m, tj. za širinu dilatacije) može se dozvoliti ako to tehnološki proces

prečišćavanja otpadnih voda zahteva i ako su zadovoljeni uslovi protivpožarne zaštite.

Objekti mogu biti građeni od svakog čvrstog materijala koji je trenutno u upotrebi, na tradicionalan ili savremeniji način.

Završnu obradu podova, zidova i plafona izvoditi u skladu sa namenom objekata (prostorija), tako da se zadovolje potrebni sanitarno-higijenski i tehnološki zahtevi.

Pri izboru materijala takođe voditi računa o njihovoj otpornosti sa aspekta tehničke i protivpožarne zaštite.

3.1.1.	POLOŽAJ OBJEKATA U ODNOSU NA REGULACIJU

I U ODNOSU NA GRANICE GRAĐEVINSKE PARCELE

Položaj planiranih objekata odn. građevinske linije u odnosu na regulacione linije i u odnosu na granice građevinske parcele su date pod poglavljem 2.4. Regulacione linije i građevinske linije sa elementima za obeležavanje.

3.1.2.     PRAVILA ZA IZGRADNJU PRATEĆIH OBJEKATA  PPOV-A

U okviru kompleksa PPOV-a se, osim samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, mogu graditi i drugi objekti u funkciji osnovne namene građevinske parcele, do dozvoljenog maksimalnog indeksa zauzetosti od 60%.

Uz samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, dozvoljena je izgradnja pratećih objekata: komandna zgrada, pogonska zgrada, objekti za proizvodnju energije na bazi alternativnih i obnovljivih izvora energije, servisne službe, garaže i sl.

Planirane prateće objekte, kao i funkcionalne elemente postrojenja pozicionirati unutar građevinskih linija definisanih na grafičkom prilogu br. 7. poštujući utvrđene zone ograničene izgradnje.

U zoni prečistača otpadnih voda mora se obezbediti prostor za postavljanje kontejnera za komunalni otpad. Lociranje betoniranog prostora za kontejnere na parceli mora da bude takvo da se omogući lak pristup komunalne službe i da prostor bude izveden u skladu sa uslovima zaštite životne sredine.

U kompleksu potrebno je obezbediti min. 30 % zelenih površina.

3.1.3.     PRAVILA ZA OGRAĐIVANJE POVRŠINA KOMPLEKS PPOV-A

Kompletnu površinu koju zauzima kompleks za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je ograđivati transparentnom ogradom visine do 2,20m. Na severnom delu predmetnog prostora ogradu postaviti najmanje 10m od obale reke Krivaje za obezbeđenje prohodnosti sve divlje vrste i za nesmetan rad mehanizacije za održavanje vodotoka i obale.

Celom dužinom ograde treba posaditi pojas zaštitnog zelenila koji će u isto vreme doprineti, zajedno sa ostalim ukrasnim zelenilom, kvalitetnijem oblikovanju prostora.

Ogradu treba postaviti tako da obuhvata celokupan prostor kompleksa.

3.1.4.     PRAVILA ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA SAOBRAĆAJNE

INFRASTRUKTURE

Osnovni uslov za izgradnju saobraćajne infrastrukture  je obavezna izrada Glavnih projekata za sve saobraćajne kapacitete uz pridržavanje odredbi:

􀀀 Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 101/2005 i 123/07),

􀀀 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009),

􀀀 Pravilnika o osnovnim uslovima koje javni putevi i njihovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobraćaja ("Službeni list SFRJ", br. 35/81 i 45/81),

􀀀 Tehničkih propisa iz oblasti putnog inženjeringa,

􀀀 SRPS-a za sadržaje koji su obuhvaćeni projektima.

Pri projektovanju saobraćajnih kapaciteta treba obezbediti sledeće prostorno polazne osnove:

􀀀 Priključenja saobraćajnica izvesti/redefinisati uz pridržavanje obezbeđivanje uslova preglednosti i neometanog uključivanja (trouglovi preglednosti, poluprečnik prohodnosti merodavnog vozila).

􀀀 Odvodnjavanje sa kolovoznih površina rešavati putem poprečnih i podužnih

padova.

􀀀 Izgradnju saobraćajnica planirati od tvrde kolovozne konstrukcije.

Saobraćaj unutar kompleksa  PPOV-a rešiti Glavnim projektom.

3.1.5.     PRAVILA ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA VODOPRIVREDNE

INFRASTRUKTURE

􀀀 Kompleks PPOV-a priključiti na naseljski vodovodni sistem prema uslovima i saglasnostima nadležnog komunalnog preduzeća.

􀀀 Trasu vodovoda voditi u koridoru saobraćajne infrastructure (puta) gde god raspoloživa širina saobraćajnog profila to dozvoljava.

􀀀 Vodomer postaviti u vodomerno sklonište (šaht) unutar kompleksa na prilagođenom mestu.

􀀀 Prolazak ispod saobraćajnice i ukrštanje sa ostalim instalacijama u saobraćajnom koridoru obezbediti čeličnom zaštitnom cevi.

􀀀 Dubina ukopavanja treba da je na koti od 0,8..-1,0 m od nivelete terena, zbog zone smrzavanja i saobraćajnog opterećenja.

􀀀 Kanalizaciju raditi po separatnom sistemu.

􀀀 Trasu fekalne kanalizacije voditi po mogućnosti u zelenoj površini

􀀀 Minimalni prečnik kanala u koridoru saobraćajnica ne sme biti manji od 200 mm.

􀀀 Minimalne padove kolektora odrediti u odnosu na usvojeni cevni materijal, prema važećim propisima i standardima (ne preporučuju se betonske cevi).

􀀀 Nakon prečišćavanja, prečišćene vode usmeriti ka recipijentu putem odgovarajućeg cevovoda.

􀀀 Recipijent prečišćenih voda je reka Krivaja.

􀀀 Odvođenje atmosferskih voda rešiti nivelaciono usmeravanjem ka recipijentu.

3.1.6.      PRAVILA ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA

ELEKTROENERGETSKE  INFRASTRUKTURE

Elektroenergetsku mrežu realizovati prema sledećim uslovima:

Za snabdevanje kompleksa električnom energijom predviđena je izgradnja trafo stanice tipa MBTS u krugu kompleksa. Dovod električne energije je planiran VN vodom po uslovima Elektrodistribucije, koji vod nije predmet ovog Plana.

􀀀Celokupnu energoenergetsku mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim zakonskim propisima.

􀀀 Dubina polaganja kablova ne sme biti manja od 0,80 m.

􀀀 Elektroenergetsku mrežu polagati najmanje 0,50 m od temelja objekata i 1 m od internih i pristupnih saobraćajnica.

􀀀 Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje mora biti 0,50 m za kablove napona do 10 kV, odnosno 1,0 m za kablove napona preko 10 kV. Ugao ukrštanja treba da bude 90.

􀀀 Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u horizontalnoj ravni pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od 0,50 m.

􀀀 Pri ukrštanju elektroenergetskih kablova sa cevovodom gasovoda vertikalno rastojanje mora biti veće od 0,30 m, a prilikom paralelnog vođenja 0,50 m.

􀀀 Trafostanicu graditi kao zidanu, montažno-betonsku (MBTS) , za rad na 20 kV naponskom nivou.

􀀀 Svetiljke za osvetljenje saobraćajnica postaviti na stubove rasvete pored saobraćajnica na minimalnom rastojanju od 1,0 m od kolovoza, a na međusobnom rastojanju do 40 m i van kolskih prilaza objektima.

􀀀 Za rasvetna tela koristiti rasvetna tela u skladu sa novim tehnologijama razvoja.

􀀀 Tačan raspored, vrsta rasvetnih tela, visina i tip stubova odrediće se glavnim projektom.

3.1.7.      PRAVILA ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA

TELEKOMUNIKACIONE  INFRASTRUKTURE

Radi obezbeđenja potrebnog telekomunikacionog kapaciteta potrebno je izgraditi novi kablovski vod od postojećeg izvodnog ormara koji se nalazi na uglu ulica Ivana Gorana Kovačića-Kodalj Zoltana, u Bačkoj Topoli, preko parcele br.4839 K.O Bačka Topola, do planiranog objekta prečistača (ispred objekta). Predvideti novo reviziono kablovsko okno (NRKO), prema uslovima nadležnog distributera. Dovodni vod nije predmet ovog Plana.

Celokupnu TT mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim zakonskim propisima:

􀀀 TT mreža će se graditi podzemno.

􀀀 Dubina polaganja TT kablova treba da je najmanje 0,80 m.

􀀀 TT mrežu polagati u koridoru saobraćajnica na rastojanju najmanje 1,0 m od saobraćajnice.

􀀀 Pri ukrštanju sa saobraćajnicama kablovi moraju biti postavljeni u zaštitne cevi, a ugao ukrštanja treba da bude 90.

􀀀 Pri paralelnom vođenju sa elektroenergetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti 0,50 m za kablove napona do 10 kV i 1,0 m za kablove napona preko 10 kV. Pri ukrštanju najmanje rastojanje mora biti 0,50 m, a ugao ukrštanja 90.

􀀀 Pri ukrštanju sa cevovodom gasovoda, vodovoda i kanalizacije vertikalno rastojanje mora biti veće od 0,30 m, a pri paralelnom vođenju 0,50 m.

3.1.8.      PRAVILA ZA OZELENJAVANJE JAVNIH POVRŠINA

U koridoru saobraćajnica se preporučuje sadnja sledećih vrsta: Tilia argentiea, Tilia parvifulia, Quercus borealis i dr. lišćari koji su otporni na prašinu i gasove. Za parterno zelenilo upotrebiti različite vrste šiblja (Cotoneaster sp., Machonia sp., Juniperus sp. i dr. vrste).

Zelene površine pristupnog puta do prečistača formirati od sadnica niskih i srednjih lišćara na rastojanju od 5-10 m u zavisnosti od vrste.

U okviru kompleksa prečistača zaštitno zelenilo formirati obodom kompleksa, a izabrati vrste koje odgovaraju stanišnim uslovima (Pinus sp., Tilia sp., Acer sp.) i parterno zelenilo (Juniperus sp., Coprnus sp., Forsitia sp., Cotoneaster sp.).

Uslovi za ozelenjavanje prostora

 Obavezna je izrada glavnih projekata ozelenjavanja za proctor kompleksa prečistača, koridor saobraćajnica i koridor reke  koji će determinisati precizan izbor i količinu dendrološkog materijala, njegov prostorni raspored, tehniku sadnje, mere nege i zaštite, predmer i predračun.

 Zabranjena je sadnja visokog zelenila u zonama ograničene izgradnje.

 Zabranjena je sadnja zelenila uz reku u pojasu za potrebe redovnog održavanja reke.

 Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom, prema tehničkim normativima za projektovanje zelenih površina:

Drveće i šiblje saditi na određenoj udaljenosti od određenih instalacija:

Drveće                            Šiblje

Vodovoda                                       1,5 m                              0,5 m

Kanalizacije

Elektrokablova

TT i kablovske mreže

Drveće saditi na udaljenosti min. 2 m od kolovoza, a od objekta 4,5 -7 m.

􀀀 Izbor dendrološkog materijala orjentisati na autohtone i predložene vrste.

􀀀 Sadnice treba da budu I klase, minimum 4-5 god. starosti.

3.1.9.      EKONOMSKA ANALIZA I PROCENA ULAGANJA IZ JAVNOG 	  	   SEKTORA 	  ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA I JAVNE KOMUNALNE           	   INFRASTRUKTURE

Saobraćajna infrastruktura

| Saobraćajnice | Vrsta radova | Površina (m²) | Jed.cena(din/m²) | Ukupno (din) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opštinski put | Izgradnja | 120 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| Unutar kompleksa | Izgradnja | 1500 | 8.000,00 | 12.000.000,00 |
| Ukupno 13.2000.000,00 |  |  |  |  |

Vodoprivredna infrastruktura

| Vodoprivredna infrastruktura | Vrsta radova | Količina | Jed.cena | Ukupno (din) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPOV | Izgradnja | 44000 ES | 15.000,00 din/ES | 660.000.000,00 |
| Vodovodna mreža | Izgradnja | 1200 m | 3.000,00 | 3.600.000,00 |
| Kanalizaciona mreža Gl.Kol. | Izgradnja | 12000 m | 11.000,00 din/m | 132.000.000,00 |
| Atmosferska kanalizacija | Izgradnja | 500m | 13.000,00din/m | 6.500.000,00 |
| Ukupno 802.100.000,00 |  |  |  |  |

Elektroenergetska infrastruktura

| Elektroenergetska infrastruktura | Vrsta radova | Komada | Jed.cena | Ukupno (din) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS | Izgradnja | 1 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Javno osvetljenje | Izgradnja | 12 | 100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 20 kV kabl | Izgradnja | 1240 m | 4.000,00 | 4.960.000,00 |
| Ukupno 11.160.000,00 |  |  |  |  |

Telekomunikaciona infrastruktura

| Telekomunikaciona infrastruktura | Vrsta radova | Dužina (m) | Jed.cena(din/m) | Ukupno (din) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT kabl | Izgradnja | 1500 | 1000 | 1.500.000,00 |
| Ukupno 1.500.000,00 |  |  |  |  |

Zelene površine

| Zelene površine javne namene | Vrsta radova | Površina (m²) | Jed.cena(din/m²) | Ukupno (din) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zelenilo kompleksa PPOV-a | Podizanje zelenila | 13000 | 400 | 5.200.000,00 |
| Ukupno 5.200.000,00 |  |  |  |  |

Ukupna cena izgradnje javne infrastrukture i PPOV procenjuje se na 833.160.000,00 din.

3.2         PROCENA UTICAJA PLANSKIH REŠENJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda obezbediće se adekvatan tretman otpadnih voda iz domaćinstava i iz industrije naselja, pre upuštanja u recipijent.

U kontekstu zaštite i očuvanja životne sredine predmetnog prostora, neophodno je primeniti mere zaštite obala ekološkog koridora, što podrazumeva zabranu upuštanja nedovoljno prečišćenih otpadnih voda, odlaganja otpada i mulja iz uređaja za

prečišćavanje i sl.

U cilju zaštite reke, kao staništa zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i migratornog koridora za vrste agrarnog područja, očuvaće se prirodni izgled obale i izvorna vegetacija.

Industrijske otpadne vode sa odgovarajućim predtretmanom se moraju dovesti do nivoa kvaliteta, zakonski dopuštenog za upuštanje u postrojenje za prečišćavanje, u skladu sa Zakonom o vodama. Uz obavezno uklanjanje otrovnih materija i teških metala

potrebno je smanjenje i koncentracija azotnih i fosfornih jedinjenja, koje mogu uticati na eutrofikaciju ekološkog koridora.

Kao obavezna zaštitna mera, nalaže se uspostavljanje monitoringa kvaliteta prečišćenog efluenta, i prema potrebi primena određenih mera.

U cilju zaštite podzemnih voda potrebno je objekte prečistača hidroizolovati na adekvatan način. Iz istih razloga potrebno je odvođenje atmosferskih voda sa svih slobodnih površina kruga prečistača kao i sa ostalih površina. (Saobraćajnih, priobalnih i dr.)

Pražnjenja mulja iz uređaja za prečišćavanje će se kontrolisano vršiti od strane nadležne komunalne organizacije.

Pored adekvatnog tehničkog rešenja, u cilju preventivne zaštite okoline predviđeno je formiranje zaštitnog zelenila oko prečistača, koje će biti u funkciji barijere u odnosu na spoljne sadržaje.

Detaljna analiza uticaja radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na životnu sredinu kao i potencijalnih uticaja u toku eksploatacione faze, sa merama zaštite okoline biće obrađena u Izveštaju o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Ovaj elaborat se izrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) i Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 36/09 I 88/10) kao i ostalim podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

- USLOVI I MERE ZA REALIZACIJU PLANA

Nakon usvajanja Plana od strane Skupštine opštine Bačke Topole, a na način i po postupku predviđenim Zakonom, preduzimaju se sledeće radnje:

􀀀 obrazovanje građevinske parcele u skladu sa uslovima iz ovog Plana,

􀀀 izdavanje Lokacijske dozvole, a na osnovu uslova definisanih ovim Planom,

􀀀 promena namene zemljišta,

􀀀 izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Usled kompleksnosti planiranih sadržaja moguća je etapnost realizacije Plana, kao i faznost u realizaciji svake od etapa. Idejnim i glavnim projektima detaljno će se definisati obim i sadržaj izgradnje po fazama.

5.	 USLOVI I PODACI  NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA

U skladu sa članom 44. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („ Sl.glasnik RS“,br.31/10), pribavljeni su podaci od sledećih preduzeća, organa i organizacija:

-Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

-Elektrovojvodina  d.o.o Subotica

-Republički hidrometeorološki zavod

-J.P. „Komgrad“ Bačka Topola

-J.P. „Vode Vojvodine“

-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

-Ministarsvo odbrane

-Telekom Srbija

-Ministarstvo unutrašnjih poslova-sektor za vanredne situacije

IZRADILI:

Autori:

Rukovodioc izrade plana:

----------------------------------

Tibor Kovač dipl.ing.arh.

Odgovorni urbanista

Saradnici:

----------------------------------			-----------------------------------

Zoltan Bek dipl.ing.arh.			Atila Šefer građ.tehn.

-----------------------------------

Mihalj Rac ing.el.

-----------------------------------

Robert Pašti dipl.ing.građ.

-----------------------------------

Anica Fenjveši građ.tehn.