- SADRŽAJ

- A/	OPŠTA DOKUMENTACIJA

Registracija preduzeća

Licenca odgovornog urbaniste

Uvod

TEKSTUALNI DEO

- B/	POLAZNE OSNOVE PLANA

Tekstualni deo  usvojenog Koncepta Plana

C/     PLANSKI DEO

I    PRAVILA UREĐENJA

  - Koncepcija uređenja i tipologija karakterističnih zona i celina određenih planom

  - Bilans površina

  - Pravila parcelacije i preparcelacije

  - Popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte

1.5. Opšti regulacioni i nivelacioni uslovi za uređenje javnih površina-ulica

1.6. Pravila, uslovi i ograničenja uređenja prostora

1.7. Trase, koridori i kapaciteti javne komunalne infrastrukture

1.8 . Lokacije za koje se obavezno radi urbanistički projekat

1.9. Uslovi i mere za sprovođenje Plana

1.10. Uslovi i mere zaštite neporetnih kulturnih i prirodnih dobara

1.11. Uslovi i mere zaštite životne sredine

1.12. Uslovi i mere zaštite prirode

1.13. Uslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda

1.14. Mere energetske efikasnosti izgradnje

1.15. Pravila i uslovi za nesmetano kretanje hendikepiranih  invalidnih lica

II   PRAVILA GRAĐENJA

2.1. Pravila građenja na površinama javne namene

2.2. Pravila građenja na površinama ostale namene

2.2.1.  Najveći dozvoljeni indeksi zauzetosti i indekse izgrađenosti građevinske parcele

2.2.2. Utvrđivanje regulacione i građevinske linije

2.2.3. Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila

2.2.4. Opšta pravila za izgradnju objekata

2.2.5. Izgradnja drugih objekata na istoj građ. parceli

2.2.6. Položaj objekata na parceli

2.2.7. Opšti uslovi vertikalne urbanističke regulacije

2.2.8. Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu

2.2.9. Uslovi za izgradnju mreže i objekata javne infrastrukture

2.2.10.Pravila ograđivanja prostora

- D/	DOKUMENTACIJA PLANA

-  Odluka o izradi Plana detaljne regulacije

-  Overen katastarski plan

-  Uslovi nadležnih institucija

-  Izvod iz Prostornog  plana Bačka Topola

GRAFIČKI DEO

1)  Granica obuhvata Plana sa postojećom namenom površina                         R   1:2500

2)  Podela prostora na tipične zone i celine

3)  Plan namene površina                                                                                   R   1:2500

4)  Plan podele na površine javne i ostale namene                                             R   1:2500

sa predlogom plana parcelacije

5)  Plan regulacije, nivelacije i saobraćajne infrastrukture                                 R   1:2500

6)  Plan  komunalne infrastrukture                                                                      R   1:2500

7)   Karekteristični poprečni profil planirane ulice                                             R    1:2500

Uvod

Na  5. sednici Komisije za planove opštine Bačka Topola održanog dana 15.06.2012. god. izvršena je stručna kontrola Koncepta Plana detaljne regulacije za deo radne zone uz državni put II reda R-119 Horgoš-Bačka Palanka br. KP-1120/12. Komisija je usvojila Koncept i naložila je izradu Nacrta Plana.

Osnovni cilj ovog Plana je da se na planom obuhvaćenom prostoru utvrdi koncepcija uređenja i organizacije prostora podelom na funkcionalne zone i celine i utvrđivanje površina za javne namene, koridore saobraćajnica i mreže javne komunalne infrastrukture. Plan je rađen na osnovu osnovnih smernica utvrđenih u Prostornom Planu opštine Bačka Topola i uslova nadležnih preduzeća.

TEKSTUALNI DEO USVOJENOG KONCEPTA PLANA

OPIS GRANICA PLANA

Građevinsko područje obuhvaćeno Planom nalazi se većim delom van granica naseljenog mesta u katastarskim oprštinama k.o. Bačka Topola-grad i k.o. Bačka Topola unutar opisanih granica Plana.

Granica Plana se kreće na severoistočnom delu obuhvata od tromeđe parc.br. 4786, 4784 i 810 k.o. B.Topola i kreće se prema zapadu duž severne međne linije parcela br.4787 k.o. Bačka Topola, 7327/2  i 7327/1 k.o. Bačka Topola-grad do preseka sa zapadnom međnom linijom parcele br. 7327/1 k.o. B.Topola-grad odakle se granica lomi prema jugu prateći zapadnu međnu liniju parcele br. 3344/2 i 3344/1 do tromeđe parcela br. 3337, 3336/2 i 3344/1 odakle se granica lomi prema zapadu duž južne međne linije parcela br. 3336/2 i 3336/1 do tromeđe parcela br. 3336/1, 3337 i 7328 k.o. Bačka Topola-grad odakle se nastavlja do severoistočne tačke parcele br. 3225, odakle se granica lomi prema jugu zapadnom međnom linijom parcela br. 7328 do tromeđe parcela br. 7328, 3224 i 7336/1. Od ove tačke granica se lomi prema istoku duž severne regulacione linije koridora državnog puta do tromeđe parcela br. 3342, 3346 i 7336/1 odakle se lomi prema jugu do preseka sa južnom  regulacionom  linijom državnog puta odakle se granica lomi prema istoku.  Od te tačke se granica kreće duž južne regulacione linije koridora državnog puta do raskrscice puta sa parc.br. 4786 k.o. B.Topola sa državnim putem gde granica prati liniju planirane kružne raskrsnice i nastavlja se prema istoku do tromeđe parcela br.2332/1, 2332/2 i 4724 k.o. Bačka Topola, odakle se lomi  prema severu do početne tačke.

Površina obuhvaćena konceptom Plana je 55.12 ha

PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA

Pravni osnov za izradu Koncepta plana

Odluka o izradi Plana (Sl.list opštine 12/2011) usvojena na Skupštini Opštine Bačka Topola dana 15.12.2011.

Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS, 72/09, , 81/09, 64/10-OU, 24/11)

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (Sl.glasnik RS 31/10, 69/2010 i 16/2011).

Planski osnov za izradu Koncepta plana

- Prostorni plan opštine Bačka Topola (Sl.list opštine B.Topola br. 01/10)

Na osnovu Prostornog plana predmetni prostor je namenjen za radnu zonu van naselja.

Sprovođenje prostornog plana

Prostorni plan opštine Bačka Topola razrađivaće se:

„Za potrebe izgradnje:  nove zone određene namene, kompleksa i sadržaja (vikend zona, radnih, turističko-rekreativnih i dr.) i infrastrukturnih, odnosno komunalnih objekata izvan građevinskog reona naselja, gde je potrebno definisati građevinsko zemljište, odnosno razgraničenje između ostalog i javnog građevinskog zemljišta, izradom odgovarajućeg urbanističkog plana.“

- OCENA RASPOLOŽIVIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Za izradu plana detaljne regulacije pribavljen je overeni katastarski plan u analognom obliku u razmerama 1: 1000 i 1:2500. Dobijene podloge su skenirane i georeferencirane.

I OCENA POSTOJEĆEG STANJA

1. POLOŽAJ PROSTORA U OKRUŽENJU

Planom obuhvaćen prostor se nalazi većim delom u vangrađevinskom reonu istočno od naselja Bačka Topola uz državni put II reda R-119 Horgoš- Bačka Palanka.

2. ANALIZA I OCENA STANJA

2.1.    Prirodni resursi

2.1.1. Geografske karakteristike i položaj

Zemljište opštine Bačke Topole prostire se na 597 km². Grad Bačka Topola, predstavlja administrativni centar opštine i nalazi se na 45º 49´ severne geografske širine i 19º 39´ istočne geografske dužine,na nadmorskoj visini između 93-110 m.

2.1.2. Geomorfološke karakteristike

Osnovna reljefno-morfološka celina koja karakteriše područje Bačke Topole je telečka lesna zaravan sa blagim severo-istočnim padinama.

Za područje Bačke Topole iz geomorfološkog aspekta značajna je dolina Krivaje. Reka Krivaja sa svojim pritokama, freatske i arteške vode daju prostoru osnovni hidrografsko-morfološki pečat formirajući karakterističan blago zatalasan oblik predela.

2.1.3. Hidrološke karakteristike

Opština Bačka Topola, kao i čitava severna Bačka je izrazito kopnenog karaktera, siromašna vodom. Utvrđeno je da hidrogeološki kolektori mogu da zadovolje sadašnje potrebe navodnjavanja i zalivanja.

Područje Severne Bačke oskudno je vodenim tokovima. Tu su vodotoci: Plazović Mostonga, Krivaja, Kereš, Čik. Za naše područje je značajna Krivaja. Ona izvire na Telečkoj visoravni blizu Tavankuta. Ona ima pritoke, i uliva se kod Turije u kanal Bezdan-Bečej. Kod Bačke Topole njoj se pridružuje Široki do, Veliki do, Duboki do. U svom gornjem toku Krivaja ima dosta velik pad. Idući prema ušću njen pad je sve manji. Reka ima dolinu široku od 500-800 m. Njene strane su dosta strme. Dolina vodotoka Krivaje je prirodni hidrološki i ekološki koridor između unutrašnjosti lesnog platoa i doline Tise.

Svoje korito Krivaja je usekla u lesu. Prilikom svog usecanja, ona je stvorila jednu fluvijalnu terasu od 3 m. Krivaja ima vodu preko čitave godine. Ona vodu dobija od izdani koja leži na dodiru peska i lesa, a i od atmosferskog taloga. Zbog toga se vodostaj Krivaja koleba.

Za ovaj predeo su značajne i podzemne vode. One se javljaju kao termomineralne, arterske i slobodno izdanske.

Na području Bačke Topole prilikom bušenja pronađena je termomineralna voda sa temperaturom 40ºC u čijem sastavu ima dosta sumpora.

Na području Bačke Topole javljaju se podzemne vode na dubini većoj od 3,00 m i kreće se do 10,5m. Nivo podzemnih voda zavisi od konfiguracije terena. Na većoj dubini podzemne vode se javljaju na lesnoj zaravni, a pliće su u aluvijalnim ravnima.

Oscilacija nivoa podzemnih voda su blage i ujednačene. Razlika između maksimuma i minimuma podzemnih voda je oko 1,5m.

Regulisanjem Krivaje smanjile su se oblasti pod močvarima i barama, a u novije vreme se javlja izražena potreba za navodnjavanjem velikih površina veoma plodnog zemljišta usled karaktera i osobine klime na ovom području.

2.1.4. Pedološke karakteristike

Pedološki sastav zemljišta je od velikog značaja za biljke. Zemljište biljke snabdeva hranom i vodom, služi za njihovo ukoronjivanje. Pedološki sastav zemljišta nastao je pod uticajem više pedogenetskih faktora: geološkog sastava, vegetacije, mikroorganizma, životinjskog sveta, klimatoloških, hidroloških i antropogenih faktora. Zemljište kao prirodna tvorevina nastaje pod uticajem različitih činilaca. Klima spada u najvažnije činioce koji utiču na stvaranje i razvoj zemljišta.

Na posmatranom području dominantno zemljište je černozem karbonatni (micelorni) na lesnom platou i deluvijalno-aluvijalni nanos karbonatni i beskarbonatni.

Černozem karbonatni

Ovako zemljište je bilo pod uticajem lokalnih faktora. Ovo zemljište predstavlja tvorevinu nastalu u suvom i toplom borealu i stepsko-kontinentalnoj klimi i njoj sopstvenoj vegetaciji.

Ovaj tip zemljišta odlikuje se nizom povoljnih fizičkih, hemijskih i mikrobioloških osobina. Ove osobine doprinose da ovo zemljište spada u prva zemljišta za iskoriščavanje u poljoprivredne svrhe. Po mehaničkom i granulometrijskom sastavu černozem je ilovača i lakša ilovača, dobrog vodno-vazdušnog i toplotnog režima.

Odlikuje se vrlo dobrom makro i mikro strukturom. Ima idealnu procedljivost i proces ispiranja je sveden na minimum. Po hemijskim osobinama je visokokarbonatan, s blagim humusom, bogat je rezervama hranljivih sastojaka, prema tome černozem je zemljište najveće proizvodne vrednosti.

Sa ovog zemljišta dobijaju se ujednačeni poljoprivredni prinosi ukoliko ima dovoljno vlage u toku vegetacije. Potencijalne mogućnosti ovog zemljišta ne koriste se u punoj meri. Razlozi za to su spoljašnji faktori koje treba tražiti u nedovoljnoj količini vode. Zato je ovo područje upućeno na navodnjavanje.

Deluvijalno aluvijalni nanos

Deluvijalna zemljišta Vojvodine nastaju spiranjem zemljišnih delova gornjih reljefskih oblika površinskim vodama i skidanjem i slaganjem ponesenog materijala na niže reljefske oblike.

Deluvijalno-aluvijalna zemljišta imaju raznolike morfološke osobine i veoma neujednačen mehanički sastav. Mogu se sresti ilovaste peskuše, peskovite ilovače, teške ilovače i glinuše. Ovo zemljište karakteriše smenjivanje broja slojeva različitog mehaničkog sastava i fizičkih osobina, bez pedoloških procesa.

Hemijske osobine ovog zemljišta su takođe vrlo heterogene. Udeo humusa je nizak, kreće se od 1.5 - 2.5 %.

2.1.5. Seizmičke karakteristike

Seizmološka svojstva prostora tretiranog planom u tesnoj su povezanosti sa njegovom geotektonskom strukturom. Pregledom seizmološke karte za povratni period od 50 godina, područje obuhvaćeno planom nalazi se u zoni od 6º MCS.

Zemljotres datog intenziteta uglavnom se zapaža a na pojedinim objektima nastaju laka oštećenja. Prema našim propisima već od intenziteta 6º MCS je potrebno ojačavati konstrukcije.

Ocena: sa seizmološkog aspekta područje tretirano planom se nalazi u zoni 6º MCS potresa, pri čemu nastaju izvesna oštećenja te su nužne pasivne i aktivne mere zaštite.

2.1.6. Klimatske karakteristike

Klimatske karakteristike i meteorološki parametri predstavljaju bitan faktor za definisanje stanja životne sredine i procenu mogućih uticaja na posmatranom prostoru. Klimatske karakteristike i meteorološki parametri najčešće se definišu preko prostornih i vremenskih varijacija strujanja, temperature i vlažnosti kao i intenziteta zračenja.

Klimatski činioci Severne Bačke predstavljaju prirodni potencijal za privredno koriščenje u celini. Za ovaj region ustanovljena je ujednačenost svih činilaca klime.

Temperatura vazduha: Prema podacima srednjih mesečnih temperatura vazduha, srednja godišnja temperatura iznosi 10,8ºC. Najhladniji mesec i jedini sa negativnom temperaturom je januar -2,5ºC a najtopliji juli sa srednjom mesečnom temperaturom od 21,2ºC. Prema tome, godišnja amplituda kolebanja iznosi 23,7ºC.

U toku vegetacionog perioda (IV-IX) temperatura vazduha iznosi oko 17,7ºC.

Vrednost termodromskog kvocijenta iznosi 0,84%, što upućuje na zaključak da dato područje ima veliki stepen kontinentalnosti.

Oblačnost: je značajan klimatski element koji utiče na intenzitet sunčenog zračenja tj.količinu primljene toplote, kolebanje temperature,visinu padavina itd. Za poljoprivrednu proizvodnju oblačnost je naročito značajna u prolećnim i jesenjim noćima. Tada oblačnost štiti zemljište od jače radijacije i sprečava obrazovanje slane koja nanosi štete biljkama.Prosečna godišnja oblačnost u opštini Bačka Topola iznosi 5.6 desetina. Na osnovu srednjih mesečnih vrednosti oblačnost se kreće 3.8-7.8 desetina.Najveća oblačnost je u decembru (7.8 desetina) januaru (7 desetina) i novembru (6.8 desetina) najmanja u avgustu (3.8 desetina), juli i oktobru (4.5 desetina).

Osunčavanje: u ovom području najduže trajanje sunčevog sjaja je u julu 303 časa, a najmanje u decembru, svega 50 časova. U toku godine vreme osunčavanja raste od decembra do jula, a zatim opada do decembra. Ukupno trajanje sunčevog sjaja u toku godine iznosi 2126 časova, odnosno oko 6,02 časa dnevno što govori da ovo područje ima karakteristike relativno sunčane regije.

Magla: se javlja u periodu od  novembra-do marta. Prosečno godišnje ima 35 dana sa maglom, najviše u januaru a najmanje u julu.

Padavine: su jedan od najvažnijih klimatskih elemenata za život, pre svega biljaka a u širem smislu  za život ljudi i njihovo privređivanje. Količina vode koju zemljište prima od padavina zavisi od vrste tla, biljnog pokrivača, kao i od faze razvitka biljaka.

Srednja godišnja visina padavina za jedanaestogodišnji prosek na području Bačke Topole iznosi 541.6mm, sa najkišovitijim mesecom junom 66.0mm i julom 74mm, i najsuvljim majem 27.0mm i martom 31mm.

| Godišnja doba | Srednja visina padavina(mm) | % |
| --- | --- | --- |
| proleće | 122.6 | 23.0 |
| leto | 171.6 | 32.2 |
| jesen | 121.7 | 23.1 |
| zima | 116.1 | 21.7 |

Iz tabele se može uočiti da je najveća visina padavina leti, a najmanja zimi. U poljoprivredi Opštine ovakav raspored padavina je od velikog značaja, jer se najviše padavina izluči u vegetacionom periodu biljaka (od aprila do septembra).

U zimskom periodu padavine se javljaju u vidu snega. Prvi sneg se obično javlja u novembru a poslednji u prvoj polovini marta. Prosečan broj dana sa pojavom snega je 28. Najsnegovitiji mesec je januar sa prosečno 15 dana pod snegom. Značaj snežnog pokrivača u poljoprivredi je veoma velik i raznovrstan. Između ostalog, štiti od izmrzavanja ozimnih useva,višegodišnjeg krmnog bilja, voćaka i vinove loze, i važan je i kao izvor vlage.

Relativna vlažnost vazduha:-koja je za praktične primene od posebnog značaja,ukazuje na umerenu vlažnost vazduha. Srednja vrednost za godinu je 75%, što je približno srednjoj vrednosti za Vojvodinu, a u svim mesecima je prosečna veća od 66%.

Inače u julu je najniža srednja mesečna vrednost relativne vlažnosti 66%, a u decembru najviša 88%. Relativna vlažnost je veoma značajna za biljke.

Vetar: je od izuzetnog značaja jer on ima veliki uticaj na formiranje klime, kao modifikator, s obzirom da donosi osobine oblasti iz kojih potiče. Uticaj vetra na privredu može biti koristan i štetan. Koristan rad ogleda se u tome što oprašuje anemorfilne biljke. Pored toga, utiče i na proces obrazovanja rose, zatim u proleće, za vreme vlažnosti zemljišta, vetar povećava isparavanje. Štetan rad vetra se ogleda u tome što zimi nanosi štete o zimim usevima jaki olujni vetrovi mogu naneti velike štete strnim usevima u fazi klasanja. Za opštinu Bačka Topola karakteristična je pojava eolske erozije. Ona je izrazita u sušnim periodima, posebno u suvo rano proleće, kada su izražena dnevna kolebanja temperature vazduha i zemljišta i kada je zemljište usitnjeno i pripremljeno za setvu. Tada i slabi vetrovi zahvataju gornje prašinaste delove zemljišta. Na osnovu istraživanja utvrđeno je da eolska erozija u severnom delom Bačke iznosi 132,5m³/km²/god produktivnog, odnosno akumuliranog nanosa. Južni delovi opštine Bačka Topola zahvaćeni su slabijom eolskom erozijom, 35 m³/km²/god.

Pravci dominantnih vetrova su, severozapadni i jugoistočni. Najveća srednja brzina na području Bačke Topole i šire okoline je u martu i aprilu 2.9m/s, a najmanja u septembru i oktobru 0.2m/s. U odnosu na sezonsku raspodelu, proleće se karakteriše sa najvećom srednjom vrednošću od 2.7m/s, a leto sa najmanjom 2.1m/s, dok je u vegetacionom periodu srednja brzina 2.3 m/s. Najveću srednju godišnju brzinu ima najčešći severozapadni, kao i jugoistočni vetar sa brzinom od 5.6m/s, a najmanja istočni sa 0.8 m/s.

Mikroklimatske karakteristike posmatranog terena su najviše određene dobrom osunčanošću prostora i izloženošću dominantnim vetrovima.

2.1.7. Zaključak

Na osnovu analize klimatskih uslova na predmetnom prostoru može se ustanoviti da  ovo područje ima izrazitu kontinentalnu klimu koju karakterišu velike temperaturne amplitude koje traže prilagođavanje objekata u orijentaciji i termičkoj izolaciji. Neravnomerne količine vodenog taloga kao i snežni pokrivač koji se neravnomerno topi zahtevaju efikasne načine odvodnjavanja.

2.2. Stvoreni uslovi

2.2.1. Namena površina i vrsta izgradnje

Na konceptom obuhvaćenom prostoru izgrađenih objekata ima isključivo uz koridor državnog puta II reda. Postojeća namena je u funkciji porodičnog stanovanja u vidu salaša, kao i poslovna i ugostiteljska namena. Osim salaša na predmetnom prostoru postoji izgrađena asfaltna baza, transportno preduzeće, restoran i objekat za tehnički pregled vozila. Lokacija ovih sadržaja je prikazana u grafičkom prilogu.

Preostali deo prostora do atarskog puta sa parc.br. 4187 je poljoprivredno zemljište.

2.2.2. Analiza i ocena stanja mreže i kapaciteta komunalne infrastrukture

- Saobraćajna infrastruktura

Na posmatranoj lokaciji obuhvata koncepta plana u vangrađevinskom reonu sem državnog puta II reda ne postoje izgrađeni kolovoz za kolski saobraćaj. S obzirom na stanje saobraćajne infrastukture potrebna je izgradnja saobraćajnih priključaka i izgradnja pristupne saobraćajnice za planirane sadržaje. Na raskrsnici državnog puta, ul. Bačkopalanačke i Istočne obilaznice planirana je izgradnja kružnog toka za koji je već izdata građevinska dozvola.

U skladu sa usvojenom Uredbom o kategorizaciji državnih puteva („Sl. Glasnik RS“ br. 14/2102) predmetni put je Državni put II reda broj 103 Bajmok - Bačka Topola – Senta -Čoka – Crna Bara.

- elektroenergetska infrastruktura

Na predmetnom prostoru postoji jedino NN vazdušni vod pored Senćanskog puta, napajana iz STS-21 u ul. Kizur Ištvana. Presek i dužina voda ne obezbeđuju kvalitetno napajanje postojećih potrošača.

- kanalizaciona infrastruktura

Južni kolektor prečnika Ø 250 priključen je na postojeću crpnu stanicu i nalazi se u koridoru ulice Senćanski put.

- telekomunikaciona infrastruktura

Postojeća telekomunikaciona (TK) infrastruktura „Telekoma Srbija“ a.d. IJ Subotica u granicama obuhvata Plana sastoji se od:

- kablovske TK kanalizacije

- spojnih TK kanalizacije (optičkih i bakarnih)

- kablova mesne TK mreže (podzemni)

- ostali TK objekti (izvodni razvodni ormari itd.)

Na grafičkom prilogu su prikazani objekti postojećih TK infrastruktura predmetnog područja.

- gasovodna infrastruktura

U blizini buduće radne zone postoji izgrađena čelična gasna mreža srednjeg pritiska (6÷12 bar) trenutnog kapaciteta od 1000Sm3/h prirodnog gasa za snabdevanje planiranih sadržaja.

Distributivni gasovod PE 63 izgrađen je na Senćanskom putu do kbr.79.

- vodoprivredna infrastruktura

Paralelno zapadnoj granici predmetnog područja u ulici Bačkolpalanačka kao i sa desne strane državnog puta II reda postoji gradska vodovodna mreža prečnika Ø100mm a u ulici Čantavirski put postoji gradski vodovod prečnika Ø150mm do ulice Bačkopalanačka.

- Evidentirani i zaštićeni delovi prirode i nepokretni spomenici kulture

Na predmetnom prostoru nisu evidentirani zaštićeni delovi prirode i nepokretni spomenici kulture.

II  KONCEPCIJA I PROPOZICIJE RAZVOJA

1. OCENA STANJA I RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI

Za realizaciju urbanističkog plana za deo radne zone uz državni put II reda R-119 od prirodnih i stvorenih uslova postoje kako ograničavajući tako i razvijajući faktori.

Od prirodnih činilaca

Najznačajniji ograničavajući faktori su:

-snažni severozapadni i jugoistočni dominantni vetrovi

Najznačajniji razvijajući faktori su:

- relativno male visinske razlike predmetnog prostora

Od stvorenih uslova:

Najznačajniji ograničavajući faktori su:

-     na predmetnom prostoru ne postoji izgrađena vodovodna i kanalizaciona mreža

Najznačajniji razvijajući faktori su:

-     veoma povoljan položaj predmetnog prostora koji se nalazi uz državni put II reda

-     autoput E-75 tangira planiranu radnu zonu

-     postoji priključak na autoput u neposredoj blizini predmetnog prostora

Na osnovu ocena stanja i razvojnih mogućnosti može se konstatovati da predmetni prostor predstavlja dobru osnovu za razvoj privrede i da postoje dobri uslovi za izgradnju, uređenje predmetnog prostora.

2. OPŠTI CILJEVI UREĐENJA I IZGRADNJE PODRUČJA

Cilj izrade Plana je definisanje prostornih mogućnosti za izgradnju različitih poslovnih sadržaja na planom obuhvaćenom prostoru u cilju unapređenja ekonomskog razvoja Bačke Topole. Prostor je namenjen poslovnim delatnostima prvenstveno tercijarnog sektora. Predložene delatnosti su trgovina, ugostiteljstvo, saobraćaj, turizam i uslužno zanatstvo, (prodajni centri, skladišni i distributivni centri, ugostiteljsko-zanatski centri, mala privreda i sl.)

Neophodno je definisanje osnovnih kriterijuma prostornog uređenja i pravila izgradnje, definisanje osnovnih koridora infrastrukturnih sistema putem aktiviranja neizgrađenog građevinskog zemljišta uz uvažavanje stečenih urbanističkih obaveza.

3. OBAVEZE, USLOVI I SMERNICE IZ PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA

Izvod iz Prostornog Plana Opštine Bačka Topola

Za potrebe izgradnje: nove zone određene namene, kompleksa i sadržaja (vikend

zona, radnih, turističko-rekreatrivnih i dr) i infrastrukturnih, odnosno

komunalnih objekata izvan građevinskih rejona naselja, gde je potrebno definisati

građevinsko zemljište, odnosno razgraničenje između javnog i ostalog građevinskog

zemljišta, izradom odgovarajućeg urbanističkog plana;

Poljoprivredni objekti i radni sadržaji u funkciji poljoprivrede

Izbor lokacije za izgradnju poljoprivrednog radnog kompleksa (sa objektima za

potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje, za potrebe skladištenja i prerade

poljoprivrednih proizvoda) treba izvršiti nakon potpune analize prirodnih odlika

(reljefa, pedoloških, geoloških, meteoroloških i hidroloških karakteristika),

kao i drugih uslova (blizina i mogućnost priključenja na javni put i ostalu

infrastrukturu, uticaj na okruženje i životnu sredinu i dr). Takođe, pri izboru

lokacije za izgradnju neophodno je voditi računa o kvalitetu zemljišta i gde god je to

moguće objekte locirati na zemljištima slabijih bonitetnih karakteristika.

Parcele se mogu ograđivati transparentnom ogradom, visine maksimalno do 2,2m.

Ograda i stubovi ograde se postavljaju na udaljenosti od min. 1,0m od međne linije

ili na međi, uz pribavljenu saglasnost suseda.

Poljoprivredni radni kompleks mora biti minimalno komunalno opremljen:

pristupni put širine min. 3,5m, unutrašnje saobraćajnice, sanitarna i voda za

potrebe proizvodnje, unutrašnja kanalizaciona mreža, električna energija.

Uslovi za izgradnju novih poljoprivrednih radnih kompleksa, kao i za rekonstrukciju

postojećih, odnosno uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata za potrebe

poljoprivredne proizvodnje, izdavaće se na osnovu ovog Prostornog plana i uslova za

zaštitu životne sredine. Naknada za promenu namene zemljišta će se plaćati u

skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Za potrebe poljoprivredne proizvodnje i radnih sadržaja u funkciji poljoprivrede

dozvoljena je izgradnja sledećih obejekata:

-voćarsko-vinogradarske, povrtarske i cvećarske kućice,

-staklenici i plastenici,

-objekti za gajenje pečuraka,

-ribnjaci,

-farme i gazdinstva - objekti za uzgoj životinja,

-objekti za primarnu preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda,

-mašinski parkovi – objekti za smeštaj poljoprivredne mehanizacije.

Stepen iskorišćenosti zemljišta za sve radne komplekse je maksimalno 40%, a u

okviru kompleksa neophodno je obezbediti minimalno 30% ozelenjenih površina.

Radne zone van naselja

Za nove radne zone, ali i postojeće komplekse i sadržaje izvan građevinskih rejona

naselja, gde je potrebno definisati građevinsko zemljište, odnosno razgraničenje

između javnog i ostalog građevinskog zemljišta, izgradnja će se vršiti na osnovu

odgovarajućeg urbanističkog plana, uz poštovanje sledećih smernica:

- U sklopu radnih zona i kompleksa izvan građevinskih rejona naselja moguća je

izgradnja najrazličitijih proizvodnih i poslovnih sadržaja, ali prevashodno

objekata, odnosno delatnosti koje u pogledu prostora, saobraćaja, infrastrukturne

opremljenosti ili radnog procesa, ne ugrožavaju stanje životne sredine.

- Svaki radni kompleks mora imati dovoljno prostora za potrebe odvijanja

proizvodnog procesa, odgovarajuću komunalnu infrastrukturu i mora zadovoljiti

protivpožarne uslove i uslove zaštite životne sredine.

- Radni kompleksi moraju imati: pristupni put sa tvrdom podlogom min. širine

5,0m do javnog puta; moraju biti snadbeveni infrastrukturom i instalacijama

neophodnim za proizvodni proces; zagađene otpadne vode moraju se prethodno

prečistiti pre ispuštanja u prirodne recipijente; neorganski otpad mora se

odvoziti na odgovarajuće deponije, a organski na dalju preradu.

- U okviru radnog kompleksa mogu se graditi: poslovni objekti, proizvodni,

skladišni, ekonomski, uslužni, objekti infrastrukture i sl.

- Stepen iskorišćenosti zemljišta je maks. 70%, a indeks izgrađenosti maks. 1,0.

- Dozvoljena spratnost objekata je: za proizvodne - u skladu sa zahtevima

tehnološkog procesa; za poslovne maks. P+1; za skladišne maks. P+Pk (odnosno u

zavisnosti od tehnološkog procesa proizvodnje, a za ekonomske i infrastrukturne

maks. P.

- Parcele se mogu ograđivati transparentnom ili kombinovanom ogradom visine

maksimalno 2,2m.

Za postojeće radne zone, komplekse i saržaje, koji su definisani ovim Prostornim

planom kao građevinsko zemljište van građevinskih rejona naselja, gde nema promene

regulacije, vršiće se izdavanjem akta o urbanističkim uslovima, a po potrebi i

odgovarajućim urbanističkim projektom, ukoliko se radi o složenijem kompleksu,

odnosno sadržaju, specifičnom tehnološkom postupku i sl, koji iziskuje detaljniju

urbanističko-arhitektonsku razradu i proveru rešenja. Pri izradi

akta/urbanističkog projekta važe sledeća pravila uređenja i građenja:

- U sklopu radnih zona i kompleksa van građevinskih rejona naselja moguća je

izgradnja najrazličitijih proizvodnih i poslovnih sadržaja, pod uslovom da ne

ugrožavaju stanje životne sredine, kao što su: otkupne stanice, mlinovi i silosi,

pogoni za proizvodnju hrane - preradu mleka, jaja i mesa (mlekare, klanice i sl.)

preradu i konzerviranje voća, povrća i grožđa (hladnjače, sušare, pecare, vinski

podrumi i sl.), proizvodnju stočne hrane i sličnog, zatim delatnosti vezane za

proizvodnju građevinskog i dr. materijala, preradu i obradu metala i drveta,

odnosno delatnosti iz oblasti trgovine na veliko, skladišta, stovarišta,

logistički centri i slično;

- Svaki radni kompleks, mora imati dovoljno prostora za potrebe odvijanja

proizvodnog procesa, odgovarajuću komunalnu infrastrukturu i mora zadovoljiti

uslove zaštite životne sredine.

- Organizacija radnih kompleksa je omogućena i na postojećem izgrađenom

zemljištu, koje se koristilo kao poljoprivredna ekonomija ili farma, a u skladu

sa pravilima građenja datim ovim Planom za radne zone i propisima i normama

koji definišu određenu delatnost. Objekti namenjeni preradi i finalnoj obradi

poljoprivrednih proizvoda se mogu graditi i uz poljoprivredne objekte, kako bi se

zaokružio proizvodni ciklus, a u skladu sa propisima i normama.

- Radni kompleksi moraju imati: pristupni put sa tvrdom podlogom min. širine

5,0m do mreže javnih puteva; moraju biti snadbeveni infrastrukturom i

instalacijama neophodnim za proizvodni proces, odnosno obavljanje delatnosti;

zagađene otpadne vode moraju se prethodno prečistiti pre ispuštanja u prirodne

recipijente; neorganski otpad mora se odvoziti na odgovarajuće deponije, a

organski na dalju preradu.

- U okviru radne zone, kompleksa ili parcele, mogu se graditi poslovni objekti,

proizvodni, skladišni, ekonomski, uslužni i objekti snadbevanja.

- Stepen iskorišćenosti zamljišta je maks. 70%, a indeks izgrađenosti maks. 1,0.

- Dozvoljena spratnost objekata je: za proizvodne P, P+1; za poslovne P, P+1; za

skladišne P i za ekonomske P.

- Parcele se mogu ograđivati transparentnom ili kombinovanom ogradom visine

maksimalno 2,2m.

Pravila uređenja i izgradnje za radne zone i komplekse

Uslovi koji važe za radne zone i komplekse su:

- U zoni radnih sadržaja kao glavni objekti dozvoljeni su: poslovni, proizvodni,

skladišni objekti i u kombinacijama, a kao ostali objekti na parceli: garaže,

ostave, silosi, nadstrešnice za mašine i vozila, sanitarni propusnici, trafo

stanice, vodonepropusne betonske septičke jame (kao prelazno rešenje), bunari,

ograde i sl;

- Poslovne delatnosti koje se mogu dozvoliti u ovoj zoni su sve proizvodne,

poslovne i radne aktivnosti manjeg ili većeg obima, odnosno kapaciteta, uz

obezbeđenje uslova zaštite životne sredine, kao što su: mlinovi, pogoni za

proizvodnju hrane - preradu mleka, jaja i mesa, preradu i konzerviranje voća i

povrća, proizvodnju stočne hrane i sličnog, zatim delatnosti vezane za

proizvodnju građevinskog materijala, preradu i obradu metala i drveta, za

elektronsku, tekstilnu ili neku sličnu proizvodnju, odnosno delatnosti iz

oblasti trgovine na veliko, skladišta, stovarišta, logistički centri i slično;

- Objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći, dvojni ili kao objekti u (prekinutom

ili neprekinutom) nizu, a sve u zavisnosti od tehničko-tehnološkog procesa

proizvodnje i propisanih uslova zaštite;

- Veličina parcele namenjene izgradnji privrednih kapaciteta mora biti dovoljna

da primi sve sadržaje koji su uslovljeni konkretnim tehnološkim procesom, kao i

prateće sadržaje, uz obezbeđivanje dozvoljenog stepena iskorišćenosti zemljišta

i indeksa izgrađenosti; površina građevinske parcele iznosi minimalno 600,0m2

sa širinom uličnog fronta minimalno 20,0m;

- Stepen iskorišćenosti građevinske parcele je maksimalno 70%, a indeks

izgrađenosti maksimalno 1,5;

- Spratnost objekata se određuje u skladu sa tehnološkim procesom proizvodnje i

merama bezbednosti; maksimalna dozvoljena spratnost objekata zavisi od njihove

namene: poslovni P+1+Pk, proizvodni P+1, eventualno i više ako to zahteva

tehnološki proces proizvodnje, skladišni P, eventualno P+1, pomoćni P;

- U zavisnosti od određenog tehnološkog procesa proizvodnje u okviru radnog

kompleksa građevinska linija može da se poklapa sa regulacionom linijom,

odnosno, može u odnosu na nju da bude uvučena za 5,0 m.

- Organizaciju dvorišta radnog kompleksa treba usmeriti ka severnoj, odnosno

zapadnoj strani; sa tim u vezi, građevinska linija od granice susedne parcele sa

istočne (odnosno južne) strane je na minimalno 1,0 m, pod uslovom da su

zadovoljeni uslovi protivpožarne zaštite, tj. da međusobni razmak između

objekata na dve susedne parcele bude veći od polovine visine višeg objekta;

građevinska linija od granice parcele sa zapadne (odnosno severne) strane je na

minimalno 5,0 m, ako je na građevinskoj parceli omogućen kružni tok saobraćaja;

- Obavezna je primena zaštitnih rastojanja objekata i preduzimanje mera zaštite

životne sredine u skladu sa zakonskom regulativom; izgradnja objekata u nizu

(međusobna udaljenost objekata je 0,0m, tj. za širinu dilatacije) može se

dozvoliti ako to tehnološki proces proizvodnje zahteva i ako su zadovoljeni

uslovi protivpožarne zaštite; međusobni razmak slobodnostojećih objekata je

minimalno polovina visine višeg objekta, s tim da međusobni razmak ne može

biti manji od 4,0 m;

- Za svaku građevinsku parcelu potrebno je obezbediti kolsko-pešački prilaz

minimalne širine 3,5 m, sa minimalnim unutrašnjim radijusom krivine od 7,0 m;

- Na građevinskoj parceli se obezbeđuje parkiranje svih teretnih i putničkih

vozila i bicikala, kao i potreban manipulativni prostor i skladišta za

sirovine, repromaterijal i gotove proizvode;

- Visina ograde kojom se ograđuje radni kompleks ne može biti viša od 2,0 m;

ograde na regulacionoj liniji i ograde na uglu moraju biti transparentne,

odnosno kombinovane pune i transparentne ograde; bočne i zadnje ograde mogu biti

transparentne, kombinovane, pune ili žive ograde.

4. PRELIMINARNA PODELA PROSTORA NA URBANISTIČKE CELINE I ZONE

Na izradu Koncepta uticali su sledeći faktori:

-  poštovanje smernica datih u Prostornom planu Opštine Bačka Topola.

-  poštovanje prethodnih uslova datih od nadležnih organa i ustanova

- poštovanje zahteva budućih korisnika prostora, usklađenih sa stručnim mišljenjem obrađivača Koncepta Plana.

Kao rezultat delovanja gore navedenih različitih faktora kao i na osnovu postojeće i planirane organizacije prostora u budućoj prostorno-funkcionalnoj strukturi predmetnog prostora Konceptom su predviđene sledeće funkcionalne celine:

- Komercijalno-trgovinska zona

- Radna zona

- Zona uličnih koridora

- Zona zaštitnog zelenila

- Zona stanovanja i ugostiteljstva

5. REŽIM KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

Iz aspekta režima korišćenja zemljišta posmatrani prostor možemo podeliti na površine javne namene i površine ostale namene.

Površine javne namene predstavljaju koridore postojećih i planiranih puteva, preko kojih određeni sadržaji imaju mogućnost pristupa. Površine javne namene treba da su u javnoj svojini i predstavljaju površine od opšteg interesa.

Kod određivanja novih uličnih koridora i proširivanje postojećih delovi parcela preko kojih prolazi planirani koridor će se pretvarati u površine javne namene. Spisak delova parcela kojima će planom biti promenjena namena će se definisati Planom.

Površine ostale namene na predmetnom prostoru su pojedinačni radni kompleksi. Zemljište ostale namene može biti i u privatnom vlasništvu.

6. PLANIRANE TRASE, KORIDORI I REGULACIJE POVRŠINA JAVNE NAMENE I MREŽA JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

6.1. Planirane trase i kapaciteti saobraćajne infrastrukture

Saobraćajno rešenje u okviru ovog plana je koncipirano da se omogući pristup svim planiranim sadržajima. Kako bi se ovaj koncept realizovao potrebno je predvideti pristupnu saobraćajnicu van koridora državnog puta.  Priključci na državni put su predviđeni na raskrsnici državnog puta i ul. Bačkopalanačke koji se nalazi na zapadnom delu planom obuhvaćenog prostora (63+674,00) i na raskrsnici državnog puta sa planiranim opštinskim putem na parc.br. 4786 k.o. B.Topola na istočnom delu obuhvata plana (62+403,96). Predmetni planirani priključci na državni put su definisani kao kružne raskrsnice.

Priključke na državni put izvesti sa svim neophodnim elementima koji će omogućiti bezbedno i neometano priključivanje, bez uticaja na bezbednost i protočnost saobraćajnih tokova na državnom putu.

Koridor pristupne saobraćajnice se predviđa unutar blokovske površine, kako bi se  taj  prostor podelio na dva dela. Na taj način bi se obezbedio pristup svim planiranim sadržajima. Predviđa se kolovoz širine 6.00 m da dvosmerni saobraćaj. U planiranom koridoru se predviđa obostrana izgradnja pešačkih staza.

U granicama plana na katastarskoj parceli br. 775/3 k.o. Bačka Topola planirana je izgradnja benzinske stanice i saobraćajni priključak na državni put kod km 62+690.

U koridoru državnog puta sa severne strane kolovoza predviđena je mogućnost izgradnje pešačko-biciklističke staze širine 2.00 m. od raskrsnice Senćankog puta i Bačkopalanačke do raskrsnice državnog puta i puta prema Mićunovu.

6.2. Planirane trase i koridori vodoprivredne infrastrukture

Planirani vodovod prečnika Ø150 će se povezati na vodovodnu mrežu u ulici Čantavirski put. Trasa planiranog vodovoda prolazi  na parcelama br. 7326, 3301, 7327/1, 3344/2 i 3344/1 k.o. Bačka Topola-grad i dalje u planiranom koridoru servisne saobraćajnice do parcele puta br. 4786 k.o. Bačka Topola. Vodovod će se povezati sa uličnom vodovodnom mrežom na Mićunovu na katastarskoj parceli br.4789 k.o. Bačka Topola-grad stvarajući prsten. Sa severne strane državnog puta van putnog koridora predviđen je vodovod za snabdevanje postojećih sadržaja.

Trase vodovoda su prikazane u grafičkom prilogu.

6.3. Planirane trase i koridori kanalizacione infrastrukture

Za odvod fekalnih otpadnih voda potrebno je izgraditi kanalizacionu mrežu u planiranom koridoru servisne saobraćajnice. Za evakuaciju potrebno je koristiti kekalnu crpnu stanicu u jugozapadnom delu posmatranog područja sa tim da se stanica mora rekonstruisati i njegov kapacitet uskladiti sa novonastalim potrebama i uslovima. Kanalizaciju priključiti na južni kolektor u ulici Senćanski put. Prečnik kolektora je Ø250mm. Podužni pad je 2,5-3,0 ‰.

6.4. Planirane trase i koridori elektroenergetske infrastrukture

Uslovima Elektrodistribucije za snabdevanje potrošača radne zone predviđena je izgradnja novog kablovskog izvoda iz TS 110/20 kV B.Topola 2. U početnoj fazi izgradnje elektroenergetske infrastrukture predviđena je izgradnja distributivne MBTS kod planirane benzinske pumpe sa NN kablovskim izvodima za nove potrošače i za napajanje dela postojeće NN vazdušne mreže. MBTS "Almeks" (benzinska pumpa) do izgradnje novog izvoda iz TS 110/20 kV B.Topola 2 priključuje se podzemnim kablom na DV 20 kV "Mićunovo". Na predmetnom prostoru predviđena je izgradnja privatne MBTS "Borovica" (asfaltna baza) sa kablovskim priključkom na DV 20 kV Novo Orahovo.

6.5. Planirane trase i koridori telekomunikacione infrastrukture

Potrebno je uz postojeće i planirane saobraćajnice obostrano predvideti koridore za telekomunikacione kablove. Prilikom planiranja nove saobraćajne infrastrukture potrebno je predvideti polaganje odgovarajućih cevi za naknadno provlačenje telekomunikacionih kablova. Tip kablova koje će se polagati do krajnjeg korisnika će se naknadno definisati. Razvoj telekomunikacione mreže na predmetnom području će se planirati tako da krajnjim korisnicima budu omogućeni širokopojasni servisi bnazirani na IP tehnologiji. Shodno tome  postojeće potreba za proširenjem postojeće TK mreže u narednom periodu.

6.6. Planirane trase i koridori gasovodne infrastrukture

Rekonstrukcijom postojeće deonice gasne mreže srednjeg pritiska (6÷12 bar) trenutnog kapaciteta od 1000Sm3/h može se budućim investitorima omogućiti kapacitet od 6000 Sm3/h. Lokacije merno regulacionih stanica će se odrediti u dogovoru sa investitorima.

Trasa distributivnog gasovoda niskog pritiska nalazi se u produžetku postojećeg voda na Senćanskom putu.

6.7. Planirane javne zelene površine

Radi zaštite biodiverziteta agrarnih površina i kvaliteta životne sredine, neophodno je podizanje zaštitnog zelenila prema obradivim površinama.  Planirane zelene površine povezati u celovit sistem zelenila, uz odgovarajuću raznovrsnost vrsta i fiziognomije tj. spratovnosti drvenaste vegetacije zaštitnih pojaseva. Izbegavati korišćenje invazivnih vrsta.

7.     KONCEPT ZAŠTITE, UREĐENJA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

Uzimajući u obzir karakter predmetnog prostora, očuvanje i zaštita životne sredine spada u najvažnije zadatke prilikom izgradnje predmetnog prostora. Planirana rešenja treba da obezbede uslove za adekvatnu zaštitu životne sredine, omogućavajući razvoj predmetnog prostora na principima održivog razvoja.

Pri zaštiti životne sredine neophodno je pridržavati se opštih kriterijuma:

- Zaštita geodiverziteta, biodiverziteta i zaštita posebnih prirodnih vrednosti

- Racionalno korišćenje prirodnih resursa

- Održivi razvoj zaštićenih područja koji ima pozitivan uticaj na razvoj i kvalitet življenja

Sa ciljem efikasne zaštite životne sredine potrebno je preduzeti sledeće mere i aktivnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima u ovoj oblasti:

- očuvanje i unapređenje i u najvećoj meri obnavljanje prirodnih resursa i dobara

- obezbeđenje zaštite i nesmetanog ostvarivanja funkcija zaštićenih prirodnih dobara sa njihovom zaštićenom prirodnom okolinom i očuvanje u najvećoj mogućoj meri staništa divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihove zajednice

- obezbediti očuvanje izgrađenog prostora

- podizanje zaštitnog zelenila prema obradivim površinama

- javne parking površine ravnomerno pokriti visokim lišćarima

- snabdevanje vodom budućih sadržaja

- izgradnja sistema fekalne kanalizacije  radi omogućavanja adekvatnog odvođenja otpadnih voda

- adekvatno odvođenje atmosferskih voda ka recipijentima

- ozelenjavanje kvalitetnim zelenilom slobodnih površina na osnovu adekvatnih planskih rešenja

- obezbeđenje mera zaštite od požara u skladu sa Zakonskom regulativom

- odlaganje i evakuacija komunalnog otpada u skladu sa Zakonskom regulativom

Svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način kojim prouzrukuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini

Režim zaštite i korišćenje predmetnog prostora potrebno je sprovesti u skladu sa uslovima datim od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije kao i na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS”, br. 135/04).

8. PREGLED PRIKUPLJENIH PODATAKA I USLOVA NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA

U skladu sa članom 44. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (Sl.Glasnik RS, br. 31/2010, 69/2010 i 16/2011), pribavljeni su uslovi i podaci od sledećih organa, organizacija i preduzeća:

- Vojput a.d. Subotica

- JP „Putevi Srbije“ Beograd

- Telekom Srbija

- Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse-uprava za infrastrukturu Beograd

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, odeljenje za vanredne situacije u Subotici

- Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad

- JP „Komgrad“ Bačka Topola

- „Elektrovojvodina“ d.o.o. – Elektrodistribucija Subotica

- Rodgas a.d. Bačka To

I   PRAVILA UREĐENJA

  - Koncepcija uređenja i tipologija karakterističnih građevinskih zona i  karakterističnih celina određenih planom

U skladu sa imovinsko-pravnim odnosima i na osnovu načina korišćenja zemljišta  posmatrani prostor možemo podeliti na površine javne namene i površine ostale namene.

Površine javne namene obuhvataju prostore izgrađene ili namenjene za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina za koje se utvrđuje opšti interes u skladu sa posebnim zakonom. Površine koje su određene za javne namene su postojeći i planirani koridori puteva preko kojih svi postojeći i planirani sadržaji korespondiraju sa neposrednim i daljim okruženjem. U koridorima puteva su smešteni sadržaji i objekti tehničke komunalne infrastrukture (saobraćajna, vodoprivredna, telekomunikaciona, električna, gasovodna itd.)

Površine javne namene treba da su u državnoj svojini.

Površine ostale namene u planom definisanom prostoru su pojedinačni postojeći i planirani radni kompleksi. Površine ostale namene mogu biti i u privatnom vlasništvu.

Planom obuhvaćen prostor je namenjen  radnoj i  tercijarnim delatnostima, odnosno trgovini, ugostiteljstvu, skladišnim površinama sa specijalizovanom prodajom  i stanica za snabdevanje vozila gorivom.

Mogu se graditi industrijski objekti koji su u funkciji poljoprivrede, poslovni, proizvodni, skladišni, ekonomski, servisno-radni objekti kao i uslužni (turizam, trgovina, ugostiteljstvo, benzinske pumpe i sl.) i infrastrukturni objekti kao i bazne stanice mobilne telefonije, kablovska i optička mreža i sl.

Uzimajući u obzir karakter samog prostora i funkcionalni način korišćenja predmetni prostor u obuhvatu Plana je podeljen na sledeće funkcionalne zone i celine:

- Komercijalno-trgovinska zona

- Radna zona

- Zona uličnih koridora

- Zona zaštitnog zelenila

- Zona stanovanja i ugostiteljstva

    - POVRŠINE JAVNE NAMENE

Zona uličnih koridora

Za deo koridora državnog puta II reda u obuhvatu Plana zadržana je postojeća širina regulacije. U ovom koridoru će biti utvrđena regulacija i nivelacija saobraćajne i ostale komunalne infrastrukture i površine predviđene za javno zelenilo. U ovom koridoru su definisatni planirani priključci za buduću radnu zonu. Ovu zonu još čine planirani ulični koridori br. 1 i 2 kao i postojeći atarski put na severnom delu planom obuhvaćenog prostora.

Površina ove zone je: 7.96 ha. (14.44%)

    - POVRŠINE OSTALE NAMENE

Komercijalna-trgovinska zona

Ova zona je predviđena u pojasu duž državnog puta II reda. U ovoj zoni su predviđeni sadržaji i aktivnosti pre svega tercijarnog sektora koji zbog svoje prirode sadržaja poželjno da budu locirani uz pojas državnog puta. Predložene delatnosti u ovoj zoni su: trgovina, ugostiteljstvo, saobraćaj, prateći putni sadržaji, prodajni centri, skladišni i distributivni centri, izložbeno prodajni prostori, poslovni  kancelarijski prostori, ugostiteljsko-zanatski centri, auto saloni, benzinska pumpa, tehnički pregled vozila, šoping molovi namenski parkovi i sl.

Površina ove zone je:  18.13 ha.(32.89%)

Radna zona

U ovoj zoni moguća je izgradnja najrazličitijih proizvodnih i poslovnih sadržaja, ali prevashodno objekata, odnosno delatnosti koje u pogledu prostora, saobraćaja, infrastrukturne opremljenosti ili radnog procesa ne ugrožavaju stanje životne sredine: otkupne stanice, mlinovi i silosi, pogoni za proizvodnju hrane - preradu mleka, jaja i mesa (mlekare, klanice i sl.) preradu i konzerviranje voća, povrća i grožđa (hladnjače, sušare, pecare, vinski podrumi i sl.), proizvodnju stočne hrane i sličnog, zatim delatnosti vezane za proizvodnju građevinskog i dr. materijala, preradu i obradu metala i drveta, odnosno delatnosti iz oblasti trgovine na veliko, skladišta, stovarišta, logistički centri i slično;

U ovoj zoni moguća je izgradnja i proizvodnih i servisno-radnih objekata u funkciji poljoprivrede (hladnjače, magacini, prehrambeni proizvodni pogoni i sl.), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, kao i garaže za poljoprivrednu mehanizaciju i pomoćni objekti u funkciji poljoprivrede.

Površina ove zone je: 23.85 ha. (43.27%)

Zona stanovanja i ugostiteljstva

Ova zona predstavlja površinu postojećeg stanovanja individualnog tipa. Ova funkcija se zadržava. U ovoj zoni se nalaze četiri parcele od kojih je jedna namenjena za postojeću ugostiteljsku namenu-restoran.

Površina ove zone je: 0.40 ha. (0.73%)

Zona zaštitnog zelenila

Ova zona predstavlja višefunkcionalni zaštitni zeleni pojas prema obradivim površinama i prema zoni porodičnog stanovanja. Pravila uređenja za ovu zonu su definisana ovim Planom.

Površina ove zone je: 4.78 ha. (8.67%)

  - Bilans površina

| Red.br. | Namena površina | Površina (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Površine javne namene |  |  |
|  | Državni put II reda | 2.64 | 4.78 |
|  | Planirani ulični koridori | 5.32 | 9.65 |
| 2. | Ostale namene |  |  |
|  | Komercijalna namena | 17.33 | 31.44 |
|  | Radna namena | 22.40 | 40.64 |
|  | Zona zaštitnog zelenila | 4.78 | 8.66 |
|  | Stanovanje i ugostiteljstvo | 0.40 | 0.73 |
|  | Crpna stanica | 0.08 | 0,15 |
|  | MRS | 0.08 | 0,15 |
|  | Asfaltna baza | 1.29 | 2.34 |
|  | Benzinska stanica | 0.80 | 1,46 |
|  | OBUHVAT PLANA | 55.12 | 100 |

Ukupna planirana površina javne namene:   7.96 ha (14.44%)

Ukupna planirana površina ostale namene: 47.16 ha (85.56%)

1.3. Pravila parcelacije i  preparcelacije

Parcelacija i preparcelacija katastarskih parcela unutar granice obuhvata Plana će se vršiti na osnovu projekata parcelacije i preparcelacije u skladu sa pravilima koja su ovim planom definisana.

Građevinska parcela mora da ima direktan pristup na javnu saobraćajnu površinu-ulicu.

Formiranje novih parcela za javne namene će se vršiti na osnovu projekta preparcelacije za potrebe ekspropriacije u skladu sa uslovima iz ovog Plana. Do sprovođenja ekspropriacije parcele koje se predviđaju za površine javne namene mogu ostati u privatnom vlasništvu, tek nakon eksproprijacije prelaze u državnu svojinu. Preparcelacija se može realizovati i etapno u zavisnosti od dinamike realizacije planirane izgradnje radne zone.

Za građevinsko zemljište ostale namene utvrđuju se pravila parcelacije i preparcelacije:

- Parcela mora imati izlaz na javnu površinu i mora  biti što pravilnijeg oblika

- Minimalna površina parcele za izgradnju  je 4.000 m2

- Najmanja širina građevinske parcele u obuhvatu Plana je 20,00 m.

Za potrebe radnih kompleksa obavezno je formiranje jednistvene parcele za izgradnju,  putem projekta parcelacije i preparcelacije.

Obavezno je spajanje dve ili više katastarskih parcela u slučaju kada parcele svojim oblikom, površinom ili širinom uličnog fronta ne zadovoljavaju osnovne minimalne kriterijume za uređenje ili za izgradnju ili nemaju pristup javnoj površini.

Na grafičkom prilogu "Plan podele na površine javne i ostale namene                                        sa predlogom plana parcelacije "   dat je neobavezujući predlog za parcelaciju. Optimalan broj građevinskih parcela u komercijalnim i radnim zonama je po 10 parcela.  Moguće je odstupanje od ovog predloga do 20%.

1.4. Popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte

Površine javne namene u obuhvatu Plana čine koridori postojećih i planiranih saobraćajnih površina.

Površine javne namene se obrazuju od celih parcela i delova parcela.

Popis parcela koja su predviđena za površine javne namene u obuhvatu Plana:

| Površine javne namene | Parcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k.o. Bačka Topola-grad |  | k.o. Bačka Topola |  |
|  | cele | delovi | cele | delovi |
| Državni put II reda | 7336/2 | 7336/1 |  | 4724 |
| Parc. 4786 |  |  | 769 | 4786, 770, 767 |
| Ulica Nova | 3341, 3337, 3343, | 3340/2, 3344/1, 3347, 3350, 7328 |  | 797/1,797/2, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787/2, 787/1, 786, 784, 783, 781, 780/2, 780/1, 777, 776, 775/4,775/1, 773/4,773/3, 773/2,773/1, 771, 770, |
| Atarski put | 7327/1, 7327/2 |  | 4787 |  |

Parcele koje su u tabeli prikazane sa »boldovanim« karakterom su postojeće površine javne namene dok su ostale parcele ili delovi parcela planirane površine javne namene.

1.5. Opšti regulacioni i nivelacioni uslovi za uređenje javnih površina-ulica

Regulaciona širina novoplaniranih ulica  utvrđena je u skladu sa funkcionalnim rangom saobraćajnica i potrebama smeštaja planirane saobraćajne i komunalne infrastrukturne mreže u koridoru ulice.

Regulaciona linija ulica utvrđuje liniju razgraničenja javnog građevinskog zemljišta od ostalog građevinskog zemljišta i predstavlja granicu građevinskih parcela namenjenih za javnu površinu – ulice.

Planom horizontalne regulacije ulica definisani su uslovi za dispoziciju saobraćajnih površina – kolovoza, trotoara i biciklistističkih staza u profilu ulice u odnosu na regulacionu liniju.

Regulaciona linija utvrđuje i granice građevinskih blokova – ostalog građevinskog zemljišta namenjenog za građenje objekata čija vrsta i namena je utvrđena Planom.

U odnosu na regulacionu liniju definisana je građevinska linija, kojom je utvrđeno minimalno rastojanje od regulacione linije do koje se može graditi.

Planom je potrebno predvideti i obezbediti zaštitni pojas i pojas kontrolisane gradnje, tako da prvi sadržaj objekata visokogradnje moraju biti udaljeni min. 10,00 m od regulacione linije uz obezbeđenje prioriteta bezbednog odvijanja saobraćaja.

Saobraćajnim rešenjem utvrđena regulacija ulica uslovila je i postavljanje nivelete saobraćanica, prema konfiguraciji terena i drugim uslovima u utvrđenom koridoru.

Planom nivelacije utvrđena je kota preloma nivelete osovine saobraćajnice, interpolovane kote i nagib nivelete.

Kote planiranih saobraćajnica su u rasponu od 108.30 m.n.v. do  110.00 m.n.v.

Date visinske kote presečnih tačaka osovina planiranih kolovoza su orijentacionog karaktera i moguće su manje izmene radi poboljšanja tehničkih rešenja.

U odnosu na utvrđenu niveletu saobraćajnica potrebno je isplanirati teren pre početka građenja.

U odnosu na definisanu niveletu saobraćajnica utvrditi visinsku kotu prizemlja objekata.

Trase novoprojektovanih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagođene su terenu, sa padovima u granicama propisanih.

Odvodnjavanje je rešeno gravitacionim oticanjem površinskih voda, odnosno podužnim i poprečnim padom sobraćajnica u slobodne zelene površine i samoupojne jarkove.

Kolovoznu konstrukciju novoprojektovanih saobraćajnica utvrditi shodno rangu istih, opterećenju, kao i strukturi vozila koja se njome mogu kretati.

Kolovozni zastor treba da je u funkciji sadržaja poprečnog profila saobraćajnice, podužnih i poprečnih nagiba, kao i načina odvodnjavanja zastora.

Na grafičkom prilogu ”Plan saobraćajnog rešenja, regulacije i nivelacije” date su kote preloma nivelete osovine saobraćajnica, interpolovane kote  i nagib nivelete.

1.6.  Pravila, uslovi i ograničenja uređenja prostora

U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja, zabranjena je izgradnja građevinskih ili drugih objekata, kao i postavljanje postrojenja, uređaja i instalacija, osim izgradnje saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta, kao i postrojenja, uređaja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobraćaja na javnom putu.

U zaštitnom pojasu može da se gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizacija, toplovod, železnička pruga i drugi sličan objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove, instalacije, postrojenja i sl., po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravljača javnog puta koja sadrži saobraćajno-tehničke uslove.

Na zapadnom delu planom obuhvaćenog prostora nadzemni elektroenergetski dalekovod DV110 kV - 133/2 tangira predmetni prostor. Zaštitni elektroenergetski pojas je 15 m levo i desno od ose dalekovoda i iznosi ukupno 30 m. U zaštitnom pojasu nije dozvoljena izgradnja nikakvih objekata, promena namene zemljišta ili zasađivanje visokog rastinja bez prethodnih uslova i saglasnosti vlasnika dalekovoda.

Kod poljoprivrednih domaćinstava (salaša) koji se nalaze u predviđenoj komercijalno-trgovinskoj zoni do privođenja prostora planiranoj nameni dozvoljena je:

- Rekonstrukcija i dogradnja glavnog objekta

- Izgradnja jednostavnijih pomoćnih objekata u funkciji glavnog objekta

- Rekonstrukcija i dogradnja postojećih ekonomskih objekata

1.7. Trase, koridori i kapaciteti javne infrastrukture

1.7.1. Saobraćajna infrastruktura

Saobraćajno rešenje u okviru ovog plana je koncipirano da se omogući pristup svim planiranim sadržajima  preko pristupne saobraćajnice van koridora državnog puta.  Priključci na državni put su predviđeni na raskrsnici državnog puta i ul. Bačkopalanačke koji se nalazi na zapadnom delu planom obuhvaćenog prostora (29+908) i na raskrsnici državnog puta sa planiranim opštinskim putem na parc.br. 4786 k.o. B.Topola na istočnom delu obuhvata plana (31+178.04). Predmetni planirani priključci na državni put su definisani kao kružne raskrsnice.

Priključke na državni put izvesti sa svim neophodnim elementima koji će omogućiti bezbedno i neometano priključivanje, bez uticaja na bezbednost i protočnost saobraćajnih tokova na državnom putu.

Koridor pristupne saobraćajnice se predviđa unutar blokovske površine, kako bi se  taj  prostor podelio na dva dela. Na taj način bi se obezbedio pristup svim planiranim sadržajima. Predviđa se kolovoz širine 6.00 m da dvosmerni saobraćaj. U planiranom koridoru se predviđa obostrana izgradnja pešačkih staza.

U granicama plana na katastarskoj parceli br. 775/3 k.o. Bačka Topola planirana je izgradnja benzinske stanice i saobraćajni priključak na državni put kod km 30+891.37.

U koridoru državnog puta sa severne strane kolovoza predviđena je mogućnost izgradnje pešačko-biciklističke staze širine 2.00 m. od raskrsnice Senćankog puta i Bačkopalanačke do raskrsnice državnog puta sa putem prema Mićunovu.

1.7.2. Vodoprivredna infrastruktura

Planirani vodovod prečnika Ø150 će se povezati na vodovodnu mrežu u ulici Čantavirski put preko ulice Bačkopalanačka. Trasa planiranog vodovoda prolazi  na parcelama br. 7326, 3301, 7327/1, 3344/2 i 3344/1 k.o. Bačka Topola-grad i dalje u planiranom koridoru servisne saobraćajnice do parcele puta br. 4786 k.o. Bačka Topola. Vodovod  će se povezati sa uličnom vodovodnom mrežom na Mićunovu na katastarskoj parceli br.4789 k.o. Bačka Topola-grad stvarajući prsten. Sa severne strane državnog puta van  putnog koridora predviđen je vodovod za snabdevanje postojećih sadržaja.

Trase vodovoda su prikazane u grafičkom prilogu.

Ako se snabdevanje vode u radnim kompleksima reši nan neki drugi način, neophodno je pribaviti sve prethodne uslove i sglasnosti javnih preduzeća za snabdevanje iz drugih resursa (podzemne vode, biušeni bunari iz slojeva koji nisu predviđeni javnom vodosnabdevanju.

Za odvod fekalnih otpadnih voda potrebno je izgraditi kanalizacionu mrežu u planiranom koridoru servisne saobraćajnice. Za evakuaciju potrebno je koristiti fekalnu crpnu stanicu u jugozapadnom delu posmatranog područja sa tim da se stanica mora rekonstruisati i njegov kapacitet uskladiti sa novonastalim potrebama i uslovima. Predviđena je mogućnost eventualnog proširenja prostora crpne stanice prema severu.

Kanalizaciju priključiti na južni kolektor u ulici Senćanski put. Prečnik kolektora je Ø250mm. Podužni pad je 2,5-3,0 ‰.

Do izgradnje kanalizacione mreže na predmetnom prostoru potrebno je na svakoj građevinskoj parceli predvideti vodonepropusni recipijent potrebnog kapaciteta.

Odvođenje površinskih voda sa građevinskih parcela potrebno je rešavati padom prema slobodnim površinama parcela odnosno rigolama prema ulici sa najmanjim padom od 1.50 %. U uličnim koridorima predviđeni su upojni jarkovi paralelno sa kolovozom obostrano  za odvod atmosferskih voda. Kod planiranih kolovoza potrebno je predvideti obostrani poprečni pad 2%.  Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli.

1.7.3. Elektroenergetska infrastruktura

Uslovima Elektrodistribucije za snabdevanje potrošača radne zone predviđena je izgradnja novog kablovskog izvoda iz TS 110/20 kV B.Topola 2. U početnoj fazi izgradnje elektroenergetske infrastrukture predviđena je izgradnja distributivne MBTS kod planirane benzinske pumpe sa NN kablovskim izvodima za nove potrošače i za napajanje dela postojeće NN vazdušne mreže. MBTS "Almeks" (benzinska pumpa) do izgradnje novog izvoda iz TS 110/20 kV B.Topola 2 priključuje se podzemnim kablom na DV 20 kV "Mićunovo". Na predmetnom prostoru predviđena je izgradnja privatne MBTS "Borovica" (asfaltna baza) sa kablovskim priključkom na DV 20 kV Novo Orahovo.

1.7.4. Telekomunikaciona infrastruktura

Potrebno je uz postojeće i planirane saobraćajnice obostrano predvideti koridore za telekomunikacione kablove. Prilikom planiranja nove saobraćajne infrastrukture potrebno je predvideti polaganje odgovarajućih cevi za naknadno provlačenje telekomunikacionih kablova. Tip kablova koje će se polagati do krajnjeg korisnika će se naknadno definisati. Razvoj telekomunikacione mreže na predmetnom području će se planirati tako da krajnjim korisnicima budu omogućeni širokopojasni servisi bnazirani na IP tehnologiji. Shodno tome  postojeće potreba za proširenjem postojeće TK mreže u narednom periodu.

1.7.5.   Gasovodna infrastruktura

Rekonstrukcijom postojeće deonice gasne mreže srednjeg pritiska (6÷12 bar) trenutnog kapaciteta od 1000Sm3/h može se budućim investitorima omogućiti kapacitet od 6000 Sm3/h. Lokacije merno regulacionih stanica će se odrediti u dogovoru sa investitorima.

Trasa distributivnog gasovoda niskog pritiska nalazi se u produžetku postojećeg voda na Senćanskom putu.

1.7.6. Zelene površine

Zelene površine planirane ovim Planom će obuhvatiti zelene površine na građevinskom zemljištu javne i ostale namene.

Zelene površine na površinama javne namene su:

-  zelene površine u okviru koridora saobraćajnica, parkinga, nemotornog saobraćaja i pešačkih staza

Osnovni zadatak zelenih površina u sklopu uličnih koridora je izolacija pešačkih tokova i okolnih objekata od kolskog saobraćaja i stvaranje povoljne sanitarno-higijenskih i mikroklimatskih uslova kao i povećanje estetskog kvaliteta prostora.

Linearno-ulično zelenilo potrebno je oformiti od otpornijih vrsta. Ulično zelenilo treba da ima longitudinalnu geometriju i treba da su pogodne za formiranje drvoreda. Gde je moguće potrebno je zadržati postojeća kvalitatna stabla. Kod podizanja drvoreda treba koristiti sledeći sadni materijal: (Acer sp.-javori, Celtis occidentalis – američki koprivić, Fraxinus augustifolia-poljski jasen, Koelreuteria paniculata – kelreuterija, Tilia argentea – srebrna lipa, Quercus robur pyramidalis – piramidalni hrast, Crataegus sp.-glogovi itd.

Na svim parkinzima razmeštaj parking mesta potrebno je predvideti na način da se omogući adekvatno ozelenjavanje parking prostora.

Parking prostori moraju biti pokriveni krošnjama listopadnog drveća sa razmakom stabala 8-10m, odnosno iza svakog četvrtog parking mesta ostavlja se prostor za drvo.

Na parking površinama sadnjom srednjih i visokih lišćara potrebno je ostvariti zaštitu od insolacije, prašine i izduvnih gasova.

Zelene površine na površinama ostale namene su:

-  zaštitno zelenilo

Radi zaštite biodiverziteta agrarnih površina i kvaliteta životne sredine, neophodno je podizanje zaštitnog zelenila prema obradivim površinama. Planirane zelene površine povezati u celovit sistem zelenila, uz odgovarajuću raznovrsnost vrsta i fiziognomije tj. spratovnosti drvenaste vegetacije zaštitnih pojaseva. Izbegavati korišćenje invazivnih vrsta.

Zaštitno zelenilo biće gusto pošumljeno vrstama kao što su: bukva, crveni hrast, kiseli ruj, maklura, istočna tuja i dr. (Fagus silvatica, Luercus rubra, Rhus typhina, Maclura aurantiaca, Thuja orientalis) koja će štititi od jakih vetrova i od buke saobraćaja.

- zelenilo radnih kompleksa

U okviru radnih površina zelene površine formirati u pejzažnom stilu sadnjom dendroloških vrsta otpornih na izduvne gasove, dim i prašinu. Primeniti otpornije lišćarske vrste srednjeg uzrasta. Za slobodne površine predvideti parterno zelenilo-travnjak. Otvorene travnate prostore oko objekata potrebno je dopuniti alejnom sadnjom drveća i šiblja, različitim po veličini-žbunaste grupe i soliterni primerci biljaka. Kompozicija zelenila izolovaće objekte id izvora prašine, gasova i buke i biće idealna zaštita od jakog vetra i sunca u letnjem periodu.

Pri projektovanju visokog rastinja, potrebno je voditi računa o izboru sadnog materijala i neophodnosti prostornih mogućnosti za parterno zelenilo-travnjak.

1.8. Lokacije za koje se obavezno radi urbanistički projekat

Za površine preko 1 ha  obavezna je izrada urbanističkog projekta kao detaljnija urbanističko-arhitektonska razrada lokacije. Urbanistički parametri za izradu Urbanističkih projekata su definisani ovim Planom. Za manje površine i komplekse je takođe moguća izrada Urbanističkog projekta ako se radi o složenijem kompleksu koji iziskuje dodatnu analizu prostora.

1.9. Uslovi i mere za sprovođenje Plana

Nakon usvajanja Plana od strane Skupštine opštine Bačka Topola, a na način i po postupku utvrđenim Zakonom o planiranju i izgradnji Plan detaljne regulacije će se sprovoditi kroz postupak:

- Izrada, izdavanje Lokacijske dozvole za potrebe izgradnje na postojećim parcelama koji ispunjavaju uslove za građevinsku parcelu prema odredbama Plana.

- Parcelacija i preparcelacija građevinskih parcela u cilju izdvajanja građevinskog zemljišta namenjenog za javne površine – ulice, kao i formiranja građevinskih parcela prema utvrđenoj nameni u skladu sa planom vršiće se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

- Izuzimanje planiranog građevinskog zemljišta za javnu namenu (ulice) iz poseda korisnika tog zemljišta i njegovo određivanje za građevinsko zemljište u javnoj nameni.

- Izrada projektno – tehničke dokumentacije za objekte saobraćajne i komunalne infrastrukture u cilju uređenja i opremanja javnih površina – ulica prema utvrđenoj dinamici realizacije prostornog rešenja

- Izrada urbanističkog projekta za lokacije preko 1 ha.

- Izrada projektno – tehničke dokumentacije za objekte utvrđenih Planom, koji se grade na ostalom građevinskom zemljištu.

- Pribavljanje urbanističkih i drugih saglasnosti na projektnu dokumentaciju

- Pribavljanje građevinske dozvole i prijava radova

1.10. Uslovi i mere zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara

1.10.1. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

U obuhvatu Plana nema evidentiranih nepokretnih kulturnih dobara.  Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i da preuzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.

1.10.2. Zaštita prirodnih dobara

Na prostoru obuhvata Plana nema zaštićenih prirodnih dobara. Radi zaštite biodiverziteta neophodno je sprečavanje širenja invazivnih biljnih vrsta.

Ukoliko se u toku zemljanih i drugih građevinskih radova naiđe na prirodno dobro, geološko-paleontološko ili mineraloško-petrografsko za koje se pretpostavi da ima svojstvo prirodnog dobra, izvođač radova i investitor su dužni da o tome obaveste nadležnu ustanovu i da preduzmu sve mere kako se prirodno dobro ne bi oštetilo do dolaska ovlašćenog lica.

1.11. Uslovi i mere zaštite životne sredine

Pri zaštiti životne sredine neophodno je pridržavati se opštih kriterijuma:

- Zaštita biodiverziteta i zaštita posebnih prirodnih vrednosti

- Racionalno korišćenje prirodnih resursa

- Održivi razvoj zaštićenih područja koji ima pozitivan uticaj na razvoj i kvalitet življenja

U najznačajnije mere zaštite životne sredine spadaju:

- izgradnja sistema fekalne kanalizacije  radi omogućavanja adekvatnog odvođenja otpadnih voda

-   adekvatno odvođenje atmosferskih voda ka recipijentima

-  kod zauljenih površina (benzinska pumpa, tehnički pregled vozila, servis i sl.) neophodno je posebnom  kanalizacionom  mrežom izdvojiti potencijalno zauljene atmosferske vode sa platoa i odvesti na predviđeni separator ulja i masti unutar kompleksa. Prečišćena i čista atmosferska voda će se upustiti u ulične jarkove.

- ozelenjavanje kvalitetnim zelenilom slobodnih površina na osnovu adekvatnih planskih rešenja

-   obezbeđenje mera zaštite od požara u skladu sa Zakonskom regulativom

-  odlaganje i evakuacija komunalnog otpada u skladu sa Zakonskom regulativom

-  urediti sistem komunalnog odlaganja otpada formiranjem komunalnih niša specifično opremljenog u te svrhe, periodično pražnjenje kontejnera vršiti preko ovlašćenog komunalnog preduzeća.

Svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način kojim prouzrukuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini.

Novi objekti ne smeju biti izgrađeni ukoliko ne postoji mogućnost priključenja na kanalizacioni sistem ili ne obezbeđuju individualno prečišćavanje otpadnih voda

Kvalitet prečišćenog efluenta mora zadovoljiti propisane kriterijume za upuštanje u kanalizacioni sistem naselja, odnosno krajnji recipijent.

Načelo predostrožnosti ostvaruje se procenom uticaja na životnu sredinu i korišćenjem najboljih raspoloživih i dostupnih tehnologija, tehnika i opreme.

Prirodne vrednosti treba da se koriste pod uslovima i na način kojima se obezbeđuje očuvanje vrednosti geodiverziteta, biodiverziteta, zaštićenih prirodnih dobara i predela.

Nepostojanje pune naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera sprečavanja degradacije životne sredine u slučaju mogućih ili postojećih značajnih uticaja na životnu sredinu.

Režim zaštite i korišćenje predmetnog prostora potrebno je sprovesti u skladu sa uslovima datim od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije kao i na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS”, br. 135/04).

Prilikom projektovanja radnih kompleksa obavezno razmotriti potrebu za izradom elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

1.12. Uslovi i mere zaštite prirode

Radi zaštite biodiverziteta agrarnih površina i kvaliteta životne sredine, neophodno je podizanje zaštitnog zelenila prema obradivim površinama. Prilikom podizanja poljozaštitnog zelenila sa ulogom višefunkcionalnog pufer pojasa neophodno je sledeće:

- Planirane zelene površine povezati u celovit sistem zelenila, uz odgovarajuću raznovrsnost vrsta i fiziognomije, tj.spratovnosti drvenaste vegetacije zaštitnih pojaseva

- Učešće autohtonih drvenastih vrsta treba da bude najmanje 20% (optimalno 50%), a primenu četinarskih vrsta maksimum 20% i ograničiti samo na intenzivno održavanim zelenim pojasevima. Prednost dati autohtonim vrstama Panonskog regiona koje su prilagođene lokalnim klimatskim i pedološkim uslovima. Formirati više spratova zelenila sa učešćem visokog, srednjeg i niskog drveća, kao i manjim procentualnim učešćem žbunastih vrsta i travnjaka.

- Izbegavati korišćenje invazivnih vrsta kao što su:  jasenolisni javor (Acer negundo), kiselo drvo (Ailanthus glandulosa), bagremac (Amorpha fruticosa), zapadni koprivić (Celtis occidentalis), pensilvanski dlakavi jasen (Fraxinus pennsylvanica), trnovac (Gledichia triachantos), živa ograda (Lycium halimifolium), petolisni bršljan (Parthenocissus inserta), kasna sremza (Prunus serotina), japanska falopa (Reynoria syn. Faloppa japanica), bagrem (Robinia pseudoacacia).

- Izolovanjem funkcije saobraćaja prilikom formiranja zaštitnog zelenila duž granice prostora prema frekventnim saobraćajnicama izbegavati sadnju vrsta sa jestivim plodovima koje bi privukle životinje i povećale njihov mortalitet. Javne parking prostore ravnomerno pokriti visokim lišćarima.

Ozelenjavanje površina unutar pojedinačnih radnih kompleksa treba da favorizuje autohtone drvenaste i žbunaste vrste kao i primerke egzota za koje je potvrđeno da se dobro adaptiraju datim uslovima sredine a po mogućnosti ne spadaju u kategoriju invazivnih. U skladu sa urbanističkim parametrima za odgovarajući nivo ozelenjavanja bloka u privrednim zonama, preporuka u vezi minimalne zastupljenosti ozelenjenih površina (bez parkinga) na prostoru predviđenom za razvoj poslovnih delatnosti (lokacije veličine 0.5-50 ha) treba da bude: 20% na parceli do 1 ha, 25% na parceli 1-5ha i 30-50% na parceli većoj od 5 ha.

1.13. Uslovi i mere zaštite od požara i elementarnih nepogoda

Zaštita od požara

-  prilikom izgradnje vodovodne mreže obavezno izvršiti proračun potrebne količine vode za gašenje požara i obezbediti dobijene vrednosti kod proračuna, shodno članu 12, 13, 14, 15 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl.list SFRJ"br. 30/91)

-    kod planiranih radnih i poslovnih kompleksa predvideti spoljnu hidrantsku mrežu  sa odgovarajućim prečnicima cevi

- prilikom izgradnje komercijalnih-poslovnih objekata, voditi računa o međusobnom rastojanju objekata, a posebno o rastojanju objekata kod kojih je povećana opasnost od požara

-  prilikom formiranja saobraćajnih i drugih površina,  voditi računa o širini pristupnih saobraćajnica, kao i o obezbeđivanju platoa pristupnih puteva za vatrogasna vozila objektima gde je povećana opasnost od požara, uz primenu odredaba Pravilnika o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara ("Sl.list SRJ" br.8/95)

-  voditi računa i predvideti adekvatno bezbedno rastojanje objekata predviđenih za proizvodne potrebe (kako međusobno rastojanje, tako i rastojanje od drugih objekata) i objekata specijalne namene, a u cilju sprečavanja širenja požara većih razmera.

-  u slučaju proizvodnje ili skladištenja zapaljivih i eksplozivnih materija (gasovitih, tečnih ili čvrstih) i eventualne upotrebe istih u daljem tehnološkom postupku, obavezno pribaviti odobrenje lokacije za smeštaj ovih materija od strane MUP Sektor za vanredne situacije

- Za ostalu energetsku instalaciju (elektrika, gas, toplovod, telekomunikacija itd.) primeniti odgovarajuće tehničke propise za pojedine oblasti.

Zaštita od zemljotresa će se obezbediti:

-  proračunom na otpornost za zamljotres jačine  8̊  MCS za sve objekte

- poštovanjem propisane minimalne širine saobraćajnih koridora za obezbeđivanje slobodnog prolaza u slučaju zarušavanja.

1.14. Mere energetske efikasnosti izgradnje

Kod obezbeđivanja efikasnog korišćenja energije u zgradama uzima se u obzir vek trajanja zgrade, klimatski uslovi lokacije, položaj i orijentacija zgrade, njena namena, uslovi komfora, materijali i elementi strukture zgrade i omotača, ugrađeni tehnički sistemi i uređaji, kao i izvori energije i kogeneracija i mogućnost za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Energetska efikasnost izgradnje i uređenja prostora postiže se:

- izgradnjom pešačkih i biciklističkih staza radi smanjenja korišćenja motornih vozila

- podizanje uličnog zelenila

- sopstvenom proizvodnjom energije

- zamenom neobnovljivih energenata obnovljivim

- adekvatnom toplotnom izolacijom objekata

- ugradnjom mernih i regulacionih uređaja za potrošače energija

- uvođenjem tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati štednju energije

- maksimalnim korišćenjem sunčeve energije za zagrevanje objekta (solarni paneli)

- orijentacijom objekata južnoj odnosno istočnoj strani sveta za maksimalno iskorišćavanja   sunčeve energije

- oblikom i kompaktnošću zgrade (faktor oblika)

- za unutrašnje osvetljenje koristiti štedljive sijalice

- razmotriti mogućnost korišćenja geotermalne energije bušenjem bunara i postavljanjem topolotnih pumpi za prenos energenata od izvora do ciljnog prostora.

- kod postojećih i planiranih objekata razmotriti mogućnost ugradnje automatskog sistema za regulisanje potrošnje svih energetskih uređaja u objektu.

Mere za poboljšanje energetske efikasnosti objekata treba da su u skladu  sa svim zahtevim urbanističkog planiranja i projektovanja, kao što su pristupačnost, izgrađenost, iskorišćenost i planirane namene objekata.

1.15. Pravila i uslovi za nesmetano kretanje hendikepiranih i invalidnih lica

U toku razrade i sprovođenja Plana primeniti odredbe Pravilnika o tehničkim standardima pristupačnosti (Sl glasnik RS 19/12).

Kod građevinskih objekata, čija kota prizemlja nije u istom nivou sa trotoarima, treba predvideti rampe sa odgovarajućim nagibom, radi nesmetanog pristupa kolica objektima.

Trotoari i pešačke staze, pešački prelazi, mesta za parkiranje i druge površine u okviru ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru treba da su međusobno povezani i prilagođeni za orijentaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8.3% (1:12).

Najviši poprečni nagib uličnih trotoara i pešačkih staza upravno na pravac kretanja treba da iznosi 2%.

Radi nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom širina uličnih trotoara i pešačkih staza iznosi najmanje 1.80m, a izuzetno 1.20m, dok širina prolaza između nepokretnih prepreka iznosi najmanje 90cm.

Površina šetališta je čvrsta, ravna i otporna na klizanje.

Na trgovima ili na drugim velikim pešačkim površinama, kontrastom boja i materijala obezbeđuje se uočljivost glavnih tokova i njihovih promena u pravcu.

Mesto pešačkog prelaza je označeno tako da se jasno razlikuju od podloge trotoara.

Pešački prelaz je postavljen pod pravim uglom prema trotoaru.

Za savladavanje visinske razlike između trotoara i kolovoza mogu se koristiti zakošeni ivičnjaci, sa širinim zakošenog dela od najmanje 45 cm i maksimalnim nagibom zakošenog dela od 10%.

Prolaz kroz pešačko ostrvo u sredini kolovoza izvodi se bez ivičnjaka u nivou kolovoza i u širini pešačkog prelaza, a najmanje 180 cm i dužine najmanje 150cm, odnosno u širini pešačkog ostrva.

Mesta za parkiranje

Mesta za parkiranje vozila koja koriste osobe sa invaliditetom u prostoru predviđaju se u blizini ulaza u stambene zgrade, objekata za javno korišćenje i drugih objekata i označavaju se znakom pristupačnosti.

Najmanja širina mesta za parkiranje vozila sa posebnim potrebama iznosi 350cm.

Izlaz sa parkirališta na trotoar osiguran je ukošenim ivičnjakom nagiba najviše 10% širine najmanje 120cm, kao i površinom parkirališnog mesta koja je izrađena od materijala koji ne otežava kretanje invalidnih kolica (šljunak, pesak, zatravljena površina i sl.)

Za javne garaže, javna parkirališta, kao i parkirališta uz objekte za javno korišćenje, na parkiralištima uz benzinske pumpe, restorane i motele pored magistralnih puteva predvideti 5% od mesta od ukupnog broja mesta za parkiranje, ali ne manje od jednog mesta za parkiranje.

II   PRAVILA GRAĐENJA

  - Pravila građenja na površinama javne namene

U skladu sa usvojenom Uredbom o kategorizaciji državnih puteva („Sl. Glasnik RS“ br. 14/2102)  Državni put II reda  je 119, Horgoš-Bačka Palanka je sada  Državni put II reda broj 103 Bajmok - Bačka Topola – Senta -Čoka – Crna Bara.

Informacije o stanju putne mreže na predmetnom području, kao ažurirani podaci o stacionažama državnih puteva dobijeni su od Preduzeća za puteve Vojput AD iz Subotice.

Predmetni državni put II reda je glavna saobraćajnica u obuhvatu plana i predstavlja istočni ulaz u naselje. Ovaj put ima direktnu vezu sa državnim putem  IA reda br.1. (autoput). Ovaj koridor je u nadležnosti JP«Putevi Srbije«.

Povezivanje postojećih i novih sadržaja planirati uz obezbeđenje prioriteta bezbednog odvijanja saobraćaja na državnom putu. Ovim planom su definisana priključna mesta za servisnu saobraćajnicu. Planirani sadržaji bi bili dostupni putem servisne saobraćajnice.

Prilikom izgradnje objekata sa dodatnim elementima (širi kolovoz, raskrsnice, prostori za parkiranje, javna rasveta, biciklističke i pešačke staze i dr.)  ne sme se narušavati kontinuitet trase državnog puta.

Elementi puta i raskrsnice moraju biti u skladu sa Zakonom o javnim putevima ("Sl glasnik RS", broj 101/05) i Pravilnikom o opštim uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta ("Sl. glasnik RS", br. 50/2011).

Širine saobraćajnih traka treba da budu definisane u skladu sa važećim zakonim i propisima iz ove oblasti.

U okviru obuhvata Plana predviđa se izgradnja dva saobraćajna priključka sa kružnim tokom saobraćaja, kod raskrsnice Senćanskog puta i ul. Bačkopalanačke kod stacionaže 29+908 (63+674,00) i kod planiranog priključka atarskog puta na katastarskoj parceli br. 4786 k.o. Bačka Topola na državni put II reda  kod km 31+178.04 (62+403.96).

U potezu eventualne rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih raskrsnica predvideti dvostrano proširenje državnog puta i izgradnju dodatnih saobraćajnih traka.

Između gore spomenutih saobraćajnih priključaka planirana je izgradnja servisne saobraćajnice van reguacije državnog puta  sa koje bi planirani sadržaji radne zone bili dostupni.

Za kružni tok kod raskrsnice ul.Senćanski put i ul. Bačkopalanačka izdato je rešenje o odobrenju za izgradnju pod brojem: 112-351-00176/2009-02

Prilikom definisanja elemenata kružne raskrsnice kod stacionaže 31+178.04 potrebno je ispuniti sledeće uslove:

- širine saobraćajnih traka sračunati prema krivi tragova, sa poluprečnicima zakrivljenja saobraćajnih priključaka utvrđenim shodno merodavnom vozilu.

- za vozila koja zahtevaju elemente veće od merodavnih (npr. teretno vozilo sa prikolicom), mora se izvršiti dodatno proširenje kružnog kolovoza na račun kružnog podeonika kako bi se obezbedila prohodnost takvog vozila.

-  kolovoz mora biti dimenzionisan za osovinsko opterećenje od 11,50 t.

- potrebno je obezbediti nivo funkcije i bezbednosti, koji obuhvata uslove oblikovanja prikjučaka, ujednačeni projektni tretman saobraćajnih struja i relativnu homogenost brzina u području kružne raskrsnice

-  treba težiti centralnoj simetriji kružne raskrsnice uključujući i zone uliva i izliva kako bi se obezbedili ravnopravni uslovi za sve tokove

- ugao presecanja mora biti približan pravom uglu

- definisati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na predmetnom putu i priključnim saobraćajnicama u široj zoni priključenja

- prilikom izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice, voditi računa o zaštiti postojećih instalacija pored i ispod predmetnog puta

U planiranim uličnim koridorima br 1 i 2 rezervisan je prostor za komunalnu infrastrukturu i za infrastrukturnu mrežu.  Ovi koridori predstavljajaju sekundarnu mrežu saobraćajnica u obuhvatu plana. Kolovoznu konstrukciju u novim uličnim koridorima projektovati za težak teretni saobraćaj, sa širinama kolovoza 6.00m za dvosmerni režim saobraćaja. Računska maksimalna brzina saobraćaja na ovim putevima je do 50 km/h.

Za planirani saobraćajni priključak benzinske stanice na državni put II reda br. 103 kod km. 30+891.37 (62+ 690.63) potrebno je pridržavati se sledećih uslova:

- predvideti rekonstrukciju, odnosno proširenje državnog puta II reda na 7,10 m (bez izdignutih ivičnjaka) odnosno 6,50 m (sa izdignutim ivičnjacima)

-  predvideti eventualnu dodatnu saobraćajnu traku za leva skretanja bez dodatnih saobraćajnih traka za uliv/izliv sa/na državni put.

- poluprečnike lepeza u zoni priključka utvrditi na osnovu krive tragova merodavnih vozila koje će koristiti predmetni saobraćajni priključak

- ukrštaj mora biti izveden pod pravim uglom

Biciklističke i pešačke staze

Predviđena je izgradnja biciklističke staze u koridoru državnog puta II reda br. 103 sa severne strane kolovoza.

Širina biciklističke staze je 2.0 m.

Kolovoznu  konstrukciju na biciklističkim stazama predvideti za lak saobraćaj. Brzina na biciklističkim stazama ne sme biti veća od 30 km/h.

Udaljenje slobodnog profila biciklističke i pešačke staze od ivice kolovoza treba da je min. 1.50 m.

Biciklistička staza se vodi nezavisno od  kolovoza. Staza i prelazi biciklističke staze definisati i označiti odgovarajućom vertikalnom, horizontalnom i ukoliko je potrebno svetlosnom saobraćajnom signalizacijom.

Biciklističku stazu obojiti drugom bojom ili da budu izvedene od asfalta sa dodatkom pigmenta druge boje u odnosu na pešačke staze.

Prelaze biciklističke staze kolovoz-trotoar planirati sa rampama odgovarajućeg nagiba.

Sačuvati slobodan profil biciklističkih staza u visini od 2.5m duž cele površine biciklističkih staza i osvetliti celom dužinom.

Potrebno je predvideti parkirališta za bicikle na pogodnom mestu  unutar građevinskih parcela.

Shodno pravilniku o osnovnim uslovima koje javni putevi i njihovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobraćaja (»Sl.list  SFRJ«, broj 35/81 i 45/81) pešačke i biciklističke staze moraju zadovoljiti odredbe utvrđene tačkama  7.1.2. 7.4.3. i 7.4.4.

U planiranom  uličnom koridoru br. 1 predviđene su pešačko-biciklističke staze sa obe strane kolovoza. Širina staza je 1.80 m.  Potrebno je obezbediti pristup pešačko-biciklističke staze do svih postojećih i planiranih sadržaja u radnoj i komercijalnoj zoni.

Uslovi za ukrštanje instalacija sa državnim putem:

- ukrštanje sa putem predvideti isključivo mehaničkim podbušivanjem ispod trupa puta, upravno na put, u propisanoj zaštitnoj cevi

- zaštitna cev mora biti projektovana na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta uvećana sa po 3,00 m sa svake strane.

- minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cevi od najniže kote kolovoza do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,35m

- minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cevi ispod kanala za odvodnjavanje od kote dna kanala do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,00m.

Uslovi za paralelno vođenje instalacija sa državnim putem

- predmetne instalacije moraju biti postavljene min. 3,00 m od krajnje tačke poprečnog profila puta (nožice nasipa trupa puta ili spoljne ivice putnog kanala za odvodnjavanje) izuetno ivice rekonstruisanog kolovoza ukoliko se time ne remeti režim odvodnjavanja kolovoza.

- na mestima gde nije moguće zadovoljiti uslove iz prethodnog stava mora se isprojektovati i izvesti adekvatna zaštita trupa predmetnog puta

- ne dozvoljava se vođenje instalacija po bankini, po kosinama useka ili nasipa, kroz jarkove i kroz lokacije koje mogu biti inicijale za otvaranje klizišta.

  - Pravila građenja na površinama ostale namene

2.2.1. Najveći dozvoljeni indeksi zauzetosti i indeksi izgrađenosti građevinske parcele

U radnoj i komercijalnoj zoni  stepen  iskorišćenosti zemljišta je maks. 70%, a indeks izgrađenosti maks. 1,0.

U zoni stanovanja dozvoljeni indeks zauzetosti je do 40, a indeks izgrađenosti  1,0.

2.2.2. Utvrđivanje regulacione i građevinske linije

Planom su utvrđene regulacione linije svih saobraćajnica. Širina regulacije planirane ulice 1 je 25 m a ulice 2 je 30.00 m.

Građevinske linije su utvrđene u odnosu na regulacione linije. Za planirane objekte kod ulice 1 određena je građevinska linija na min. 10 m od regulacione linije a kod državnog puta II reda građevinska linija je 10 m što ujedno predstavlja i zaštitni pojas državnog puta. Pored atarskog pota na severnoj ivigi prostora građevinska linija je na 35m od reg. linije odn. 10m od pojasa zaštitnog zelenila.

Pored državnog puta II reda ograde novoformiranih sadržaja postaviti na građevinsku liniju a lociranje objekata odrediti urbanističkim uslovima.

U zoni stanovanja i ugostiteljstva postojeće regulacione i građevinske linije se zadržavaju.

Definisan je i zaštitni elektroenergetski pojas  15 m levo i desno od ose nadzemnog elektroenergetskog dalekovoda DV110 kV - 133/2 i iznosi ukupno 30 m.

Elementi regulacije i nivelacije su prekazani na grafičkom prilogu br 7. " Plan regulacije, nivelacije i saobraćajne infrastrukture."

Merodavne tačke u državnom koordinatnom sistemu za utvrđivanje planiranih regulacionih linija:

x                                   y

- 7396338.19                   5076060.46

- 7396328.61                   5076093.69

- 7396339.20                   5076096.74

- 7396359.81                   5076099.58

- 7396378.43                   5076102.14

- 7396384.77                   5076109.82

- 7396389.90                   5076110.95

- 7396395.98                   5076109.31

- 7396403.53                   5076111.39

- 7396407.37                   5076112.40

- 7396421.89                   5076113.12

- 7396441.30                   5076116.02

- 7396452.82                   5076119.06

- 7396451.76                   5076122.91

- 7396653.81                   5076283.33

- 7397503.84                   5076403.09

- 7397547.32                   5076254.30

- 7397528.97                   5076225.00

- 7397605.76                   5076236.29

- 7397578.92                   5076254.08

- 7397460.77                   5076657.45

- 7397432.26                  5076647.00

- 7397496.69                  5076427.33

- 7396643.58                  5076307.14

- 7396444.78                  5076149.41

- 7396414.23                  5076140.22

- 7396385.54                  5076137.75

- 7396313.74                  5076115.76

- 7396303.70                  5076107.19

- 7396309.51                  5076089.41

- 7396314.24                  5076071.57

- 7396313.91                  5076071.49

- 7396316.99                  5076057.76

2.2.3. Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila

Za svaku građevinsku parcelu mora se obezbediti kolski i pešački prilaz.

Kompleksi u obuhvatu Plana  moraju  imati pristupni put sa tvrdom podlogom min. širine 5,0m do javnog puta sa mininimalnim unutrašnjim radijusom krivine 6,0 m za automobile i 12,50  m  ako je predviđen pristup kamionima.

Pešački prilaz je minimalne širine 1,80 m.

Na građevinskoj parceli se obezbeđuje parkiranje svih teretnih i putničkih vozila i bicikala, kao i potreban manipulativni prostor i skladišta za sirovine, repromaterijal i gotove proizvode;

Parking prostor za korisnike objekta, po pravilu rešavati u okviru parcele u skladu sa uslovima priključka na javnu saobraćajnicu.

Kod proizvodnih, magacinskih i industrijskih objekata potrebno je obezbediti 1 parking prostor na 200m2 korisnog prostora objekta.

Kod manjih objekata trgovinskih namena potrebno je obezbediti 1 parking mesto na 100 m2 korisnog prostora.

Preporučene dimenzije parking  mesta za putničke automobile su 2,5 x 5,0, dok za teška teretna vozila 3,5 x 20,0 m.

2.2.4. Opšta pravila za izgradnju objekata u obuhvatu Plana

Objekte na potesu državnog puta izvesti u klasičnoj ili montažnoj konstrukciji sa akcentom na njihovo arhitektonsko oblikovanje i prostorno uređenje slobodnih površina.

Spoljni izgled objekata, oblik krova, primenjeni materijali, boje i drugi elementi utvrđuju se arhitektonskim projektom na način da se objekat svojom prostornom konfiguracijom, estetskim izgledom uklopi o postojeće okruženje.

Krovovi treba da su kosi, eventualno kod industrijskih objekata ravni ili blagog nagiba do 10° (gde to zahteva način izgradnje). Krovni pokrivač treba prilagoditi nagibu krovnih ravni, preporučuje se trapezasti lim.

Prilikom projektovanja i izvođenja koristiti savremene i atestirae materijale koje se mogu nabaviti na domaćem tržištu.

Kote prizemlja objekata treba da budu min. 15 cm. više od kote okolnih saobraćajnih površina.

2.2.5. Izgradnja drugih objekata na istoj građevinskoj parceli

Na istoj građevinskoj parceli pored glavnog objekta moguća je izgradnja i drugih objekata iste ili kompatibilne namene prema određenim uslovima za zonu u kojoj se nalazi parcela. Uz glavne objekte dozvoljena je izgradnja pomoćnih objekata: magacini, ograda, bunari, vodonepropusni betonski recipijenti (do izgradnje kanalizacije) i sl. Osim navedenih, mogu se graditi i servisni objekti (pumpne i gasne stanice), garaže, ekonomski objekti i sl.

U trgovinsko-komercijalnoj i radnoj zoni zabranjena je izgradnja stambenog objekta.

2.2.6. Položaj objekata na građevinskoj parceli

Planirane komplekse formirati na način da su reprezentativni objekti do ulice (u slučaju trgovinsko-komercijalne zone do državnog puta II reda) a manje atraktivni proizvodni ili pomoćni objekti u dubini kompleksa. Kod trgovinsko-komercijalne zone parking prostore locirati na severnom delu parcela uz novoplaniranu ulicu br 1. zbog što jednostavnijeg pristupa parceli dok lokaciju glavnih objekata predvideti na južnom delu parcele sa prednjom fasadom prema državnom putu.

Građevinska linija od granice susedne parcele sa istočne i zapadne strane je na minimalno 1.00m pod uslovom da su zadovoljeni uslovi protivpožarne zaštite.

Obavezna je primena zaštitnih rastojanja objekata i preduzimanje mera zaštite životne sredine u skladu sa zakonskom regulativom: međusobni razmak slobodnostojećih objekata je minimalno polovina  visine višeg objekta, sa tim da međusobni razmak  ne može biti manji od 4,00 m.

Građevinske parcele moraju imati protivpožarni put oko objekata, koji ne može biti uži od 3,50 m za jednosmernu komunikaciju, odnosno 6,00 m za dvosmerno kretanje vozila.

2.2.7. Opšti uslovi vertikalne urbanističke regulacije

Dozvoljena spratnost objekata u obuhvatu  Plana je: za proizvodne - u skladu sa zahtevima tehnološkog procesa; za poslovne maks. P+1; za skladišne maks. P+Pk  a za ekonomske i infrastrukturne maks. P.

Maksimalna visina grebena/venca komercijalnih i poslovnih objekata je 12,00 m.

Za specifične objekte gde je visina objekata uslovljena tehnološkim merama visina će se definisati posebnim uslovima.

2.2.8. Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu

Svi planirani objekti na prostoru Plana priključuju se na elektroenergetsku i gasnu mrežu, na vodovod i kanalizaciju, telekomunikaciju prema važećim propisima i standardima kao i prema uslovima nadležnih preduzeća „Elektrovojvodina“ d.o.o. – Elektrodistribucija Subotica, „JP „Komgrad“. "Rodgas" AD, Telekom Srbija.

Svaki objekat  treba da se priključi na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu nakon njene izgradnje.

Javni vodovod

- merenje se vrši putem vodomera

- poklopac vodomernog šahta mora biti tipski i propisno dimenzionisan

- vodomerni šaht predvideti unutar parcele investirora

- najmanja dubina ukopavanja priključnog voda je 110cm od površine terena

- dubina bušenja priključnog voda ispod kote nivelete izgrađenog kolovoza iznosi 120 cm ukoliko posebnim uslovima nije drugačije određeno.

- priključenje na javni vodovod vrši se pod kontrolom i uz saglasnost nadležnog javnog preduzeća

- obavezno je geodetsko snimanje svih novih instalacija i evidentiranje u katastar istih

Kanalizacija otpadnih voda

- dubina polaganja instalacija mora biti takva da obezbeđuje zaštitu od zamrzavanja i loma usled opterećenja od saobraćaja

- priključke i šahtove izraditi od takvih materijala koji maksimalno obezbeđuju funkcionalnost i vek trajanja priključka

- revizioni šahtovi moraju biti vodonepropusni i dimenzionisani na odgovarajuće dinamičko opterećenje i da se onemogući ulazak površinskih voda

- priključenje na kanalizaciju otpadnih i fekalnih voda vrši se pod kontrolom i uz saglasnost nadležnog javnog preduzeća

- obavezno je geodetsko snimanje svih novih objekata i unošenje istih u katastar komunalnih instalacija

Do izgradnje kanalizacione mreže na predmetnom  prostoru otpadne vode potrebno je odvoditi u vodonepropusni taložnik, koji bi periodično praznilo nadležno komunalno preduzeće.

Elektroenergetska infrastruktura

Priključenje objekata izvesti direktno na planiranu niskonaponsku elektroenergetsku mrežu. Priključak izvesti u skladu sa elektroenergetskim uslovima Elektrodistribucije Subotica.

Telekomunikaciona infrastruktura

Priključak na telekomunikacionu mrežu izvesti preko tipskog TT priključka na pristupačnom mestu na fasadi planiranog objekta. Saglasnost za priključenje na javnu TT mrežu zatražiti od Telekom Srbija, preduzeće za telekomunikacija A.D. , Direkcija za tehniku, Izvršna jedinica Subotica.

Gasna instalacija

Saglasnost za priključenje na javnu distributivnu gasnu mrežu zatražiti od nadležnog distributera gasa "Rodgas" Ad. Trasa cevovoda treba da se vodi najkraćim putem i mora ostati pristupačna. Cevovod se ukopava od min. 0.8m, a najmanje rastojanje cevovoda od ukopanih instalacija mora biti 0,2m. Položaj gasnog priključka potrebno je snimiti.

Merno regulacioni set se ne sme postaviti unutar objekta i mora biti udaljen od električnog ormarića min. 1,0m  kao i od otvora na objektu  min. 1,0 m mereno po horizontali.

2.2.9. Uslovi za izgradnju mreže i objekata javne infrastrukture

2.2.9.1. Urbanistički uslovi za elektroenergetsku infrastrukturu

- Celokupnu elektroenergetsku mrežu trafostanice graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim zakonskim propisima

- Trafostanicu graditi kao MBTS ili zidanu udaljenost energetskog transformatora od susednih objekata mora iznositi najmanje 3.0 m.

- NN mrežu na planskom prostoru graditi podzemno od objekta trafostanice do kablovskih priključnih ormara smeštenih u objektima

- Dubina ukopavanja kablova ne sme biti manja od 0.80 m

- Elektoenergetsku mrežu polagati najmanje 0.50 m od temelja objekata i 1.0 m od saobraćajnica

- Pri ukrštanju sa saobraćajnicom kabl mora biti postavljen u zaštitnu cev, a ugao ukrštanja treba da je 90°

- Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u horizontalnoj ravni, pri čemu rastojanje mora biti veće  od 0.30m.

- Nije dozvoljeno polaganje elektroenergetskih kablova iznad ili ispod cevi vodovoda i kanalizacije

-  Pri ukrštanju najmanje rastojanje mora biti 0.30 m, a ugao ukrštanja treba da bude 90°. Ako se ovaj razmak ne može postići energetski kabl treba postaviti u zaštitnu cev.

- Minimalno rastojanje energetskog kabla i gasovoda treba da bude 0.30m pri ukrštanju i 0.50 m pri paralelnom vođenju, za sve naponske nivoe napone, Ugao ukrštanja treba da bude 90°.

-Zaštitu od atmosferskog pražnjenja izvesti gromobranskim instalacijama prema klasi nivoa zaštite objekata u skladu sa „Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja“ („Sl. list SRJ br.11/96)

-Saglasnost za priključenje na javnu distributivnu mrežu zatražiti od nadležnog distributera električne energije  Elektrovojvodina doo „Elektrodistribucija Subotica. “

2.2.9.2. Urbanistički uslovi za PTT infrastrukturu

- TT mrežu potrebno je graditi podzemno

- Dubina polaganja kablova ne sme biti manja od 0.80m

- TT mrežu polagati u zelenim površinama pored pešačkih staza saobraćajnica, na rastojanju najmanje 1m od ivice kolovoza

- Pri ukrštanju sa saobraćajnicom kabl mora biti postavljen u zaštitnu cev, a ugao okrštanja treba da bude 90°

- Pri paralelnom vođenju sa elektroenergetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti 0.50 m za kablove napona do 10kV i 1m za kablove napona preko 10 kV

- Pri ukrštanju sa energetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti veće od 0.50 m, a ugao ukrštanja treba da je 90°. Po pravilu telefonski kabl se polaže iznad energetskih kablova

- Pri paralelnom vođenju sa vodovodom, kanalizacijom, gasovodom i toplovodom najmanje rastojanje mora biti 1.0m. Pri ukrštanju sa ovim cevovodima najmanje rastojanje mora biti  0.50m. Ugao ukrštanja treba da bude 90°.

2.2.9.3. Urbanistički uslovi za gasnu infrastrukturu

Pri izvođenju radova voditi računa da minimalna dozvoljena rastojanja i paralelna vođenja gasovoda sa pojedinim instalacijama iznose:

- od temelja objekata 1,0 m

- kanalizacija: paralelno vođenje 0.7 m, ukrštanje 0.3 m

- vodovod: paralelno vođenje 0.5 m, ukrštanje 0.5m

- visokonaponski vodovi: paralelno vođenje 0.5 m, ukrštanje  0.5m

- niskonaponski vodovi: paralelno vođenje 0.5m, ukrštanje 0.3 m

- PTT instalacije: paraleno vođenje 0.5m, ukrštanje 0.3 m

- putevi i ulice: ukrštanje 1,0 m

Pri polaganju distributivnih gasovoda treba preduzeti odgovarajuće mere zaštite postojećih instalacija u radnom pojasu.

Ukrštanje distributivnog gasovoda sa saobraćajnicama vrši se uz njegovo polaganje u zaštitnu cev ili kanal, izuzev ako se proračunom dokaže da to nije potrebno.

Distributivni gasovod se ne polaže ispod zgrada i drugih objekata visokogradnje.

2.2.9.4. Urbanistički uslovi za vodovodnu infrastrukturu

Potrebno je predvideti vodomer za svakog potrošača posebno. Vodomer se smešta u posebno vodomerno okno.

Ako se na jednoj parceli nalazi više potrošača potrebno je predvideti vodomere za svakog potrošača posebno, a sve vodomere smestiti u jedno vodomerno okno. U ovim slučajevima se predviđa izgradnja razdvojene mreže za sanitarnu i protivpožarnu potrošnju. Obe mreže je moguće polagati u isti rov.

Za sve predviđene instalacije koje se vode u koridoru državnog puta II reda investitor je dužan da se obrati  JP „Putevi Srbije“ za pribavljanje uslova i saglasnosti za izradu projektne dokumentacije i postavljanje istih.

2.2.9.5. Urbanistički uslovi za  odvođenje otpadnih i atmosferskih voda

Priključni vod i šahtove izraditi od materijala koji maksimalno obezbeđuju funkcionalnost i vek trajanja.

Atmosferske vode čiji kvalitet odgovara II klasi vode mogu se bez prečišćavanja odvesti u otvorene kanale, putni jarak, zelene površine, rigolu dok za atmosferske vode sa zauljenih i zaprljanih površina predvideti odgovarajući predtretman (separator ulja, taložnik)

2.2.9.6. Sistem prikupljanja i evakuacije otpada

Za skupljanje otpada postaviti sudove, kontejnere, na svakom radnom kompleksu. Ove lokacije treba da su:

-  maksimalno udaljene od ulaza na pripadajući objekat 25m, a minimalno 5m

- kontejnere postaviti u vizuelno odeljenim prostorima (zelenilom ili zidom visine do 1.20m)

- kontejnere postaviti blizu ulaza u kompleks radi jednostavnije evakuacije

2.2.9.7. Pravila ozelenjavanja

Formirati homogen sistem zelenila.

Podizati nove zelene površine po određenim principima i u planiranim odnosima prema nameni

Voditi računa o održavanju, očuvanju i saniranju postojećih zelenih površina.

Ulično zelenilo dopunjavati i po mogućnosti zaštiti sa zaštitnikom oko stabla, a gde je moguće uklopiti i nisko rastinje.

Za dečija igrališta se izrađuju posebni projekti, odnosno u sklopu projekta sa planovima ozelenjavanja.

Sav sadni materijal treba da je kvalitetan, da ima odgovarajuću  starost i da je prilagođen uslovima.

2.2.10. Pravila ograđivanja prostora

Visina ograde kojom se ograđuje radni kompleks ne može biti viša od 2,0 m; ograde na regulacionoj liniji i ograde na uglu moraju biti transparentne, odnosno kombinovane pune i transparentne ograde; bočne i zadnje ograde mogu biti transparentne, kombinovane, pune ili žive ograde.

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu  liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.

Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.

IZRADA:

Odgovorni urbanista:  Beck Zoltan dipl.ing.arh.		------------------------------------------

Saradnici: 		Pašti Robert dipl.ing.građ.		------------------------------------------

Rac Mihalj ing.el.			------------------------------------------

Šefer Atila građ.tehn.			------------------------------------------

Rukovodioc izrade plana:  Kovač Tibor dipl.ing.arh.	------------------------------------------